Võru maakond Misso vald Misso alevik

MISSO ALEVIKU OSA

DETAILPLANEERING

Köide I

PÕHILAHENDUS

SELETUSKIRI ja JOONISED

Koostaja:						Tellija:

……………………………………………………………		……………………………………………………………

Krislyn Prants					Misso Vallavalitsus

planeerija						Lembit Sikk

(EMÜ Diplom nr LD 003236   21.06.2011)			vallavanem

2015 Misso

## SISUKORD

1.	DETAILPLANEERINGU ASUKOHT, LÄHTEANDMED JA EESMÄRK	3

1.1.	Planeeringuala asukoht	3

1.2.	Detailplaneeringu alusmaterjalid ja lähteandmed	4

1.3 Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk	4

2. OLEMASOLEV OLUKORD JA PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED	5

2.1. Planeeringud	5

2.2. Maa-ala kirjeldus	5

2.3. Praegune maaeraldus	6

2.4.  Olemasoleva hoonestuse iseloomustus	8

2.5.  Olemasolevad teed ja tänavad	8

2.6. Olemasolev haljastus	8

2.7. Olemasolevad tehnovõrgud	8

2.8. Olemasolevad kitsendused	9

3.  PLANEERINGU LAHENDUS	14

3.1. Planeeritaval alal kruntide moodustamine.	14

3.2. Hoonestusala ja ehitusõigus	16

3.3. Arhitektuurinõuded ehitistele	44

3.4.   Tänavate ja teedevõrk, liikluskorralduse põhimõtted ja parkimiskorraldus	44

3.5. Ehitiste vahelised kujad ja tuleohutusabinõud	45

3.6. Haljastus ja heakord	46

3.7. Vertikaalplaneering	46

3.8. Tehnovõrgud ja –rajatised	47

3.9. Servituutide vajadus, muinsuskaitse eritingimused ning muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja nende ulatus	51

3.10. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed	52

3.11.  Keskkonnatingimused ja tervisekaitse	52

4.  ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUD	53

5. PLANEERINGU RAKENDAMISE VÕIMALUSED JA PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA	57

6. KOOSKÕLASTUSED	58

GRAAFILINE OSA:

Jooniste leppemärgid	59

Joonis 1 „Jooniste lehejaotus ja situatsiooniskeem“ (M 1:2000)	60

Joonis 2 „Olemasolev krundijaotus ja maakasutus“ (M 1:2000)	61

Joonis 3 „Olemasolev olukord“ (M 1:500)	62-72

Joonis 4 „Planeeritav krundijaotus ja maakasutus“ (M 1:2000)	73

Joonis 5 „Põhijoonis“ (M 1:500)	74-84

Joonis 6 „Tehnovõrgud“ (M 1:500)	85-95

Joonis 7 „Illustreeriv joonis“ (M 1:2000)	96

Joonis 8 „Üldplaneeringu muutmise ettepanek“ (M 1:10000)	97

# SELETUSKIRI

## DETAILPLANEERINGU ASUKOHT, LÄHTEANDMED JA EESMÄRK

### Planeeringuala asukoht

Planeeritav maa-ala paikneb Võrumaal Misso vallas Misso alevikus ja hõlmab Misso alevikus olevat reformimata maad, mille suhtes ei esine lahendamata tagastamise, erastamise ega kompenseerimise avaldusi. Planeeringuala suurus on ligikaudu 31 ha. Planeeringuala asukoht ja piirid on toodud ka seletuskirja Kaardil 1 ja Joonisel 1.

Planeeringualasse on hõlmatud ka Misso alevikus asuvad katastriüksused:

Riia mnt 15 (46801:003:0267); Tsiistre tee 3a (46801:003:0344); Tsiistre tee 3 (46801:003:0353), Tsiistre tee 5 (46801:003:0350); Vallakeskuse haljasala (46801:001:0261); Riia mnt 47 (46801:003:0349); Tööstuse tn 2 (46801:003:0152).

Juurdepääsuteede ja kitsenduste planeerimisel on vajalik arvestada ka planeeringuala sisse jäävate katastriüksustega:

Tööstuse tn 7 (46801:003:1530);

Tööstuse tn 4 (46801:003:0043);

Tööstuse tn 3 (46801:003:0820);

Tööstuse tn 1b (46801:003:0044);

Tööstuse tn 1a (46801:003:1760);

Tööstuse tn 5 (46801:003:1770);

Tsiistre tee 7 (46801:003:0860);

Pugola tn 17 (46801:003:0110);

Pugola tn 14 (46801:003:0151);

Pugola tn 12 (46801:003:0157);

Pugola tn 13 (46801:003:0144);

Mäe tn 2 (46801:003:0148);

Pedaja tn 1 (46801:003:0149);

Pedaja tn 2 (46801:003:0143);

Pedaja tn 3 (46801:003:0328);

Pugola tn 4 (46801:003:0142);

Aia tn 2 (46801:003:0156).

Kaart 1. Väljavõte Maa-Ameti kaardirakendussüsteemist. Planeeringuala asukoht ümbritsetud punasega. Sinise viirutusega  Misso Vallavolikogu 17.11.2011. a otsusega nr 1-3/31 planeeringuala suurendamine 3,6 ha võrra.

### Detailplaneeringu alusmaterjalid ja lähteandmed

    - Misso Vallavolikogu 18.11.2010 otsus nr 1-3/52.

    - Misso Vallavolikogu 17.11.2011 otsus nr 1-3/31.

1.2.3. Misso aleviku osa detailplaneeringu lähteseisukoht (otsuse nr 1-3/52 lisa 1).

1.2.4. Võru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“.

1.2.5. Misso valla üldplaneering.

1.2.6. Majandus- ja taristuministri 02.06.2015.a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

1.2.7. Kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur (EVS 809-1:2002).

1.2.8. Planeerimisseadus (kuni 30.06.2015 kehtinud).

1.2.9. Keskkonnaministeerium „Soovitused detailplaneeringu koostamiseks“ 2003.

### 1.3 Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Misso Vallavolikogu 18.11.2010 otsus nr 1-3/52 „Misso aleviku osa detailplaneering“ ja selle otsuse lisana väljastatud lähteseisukoht ning Misso Vallavolikogu 17.11.2011 otsus nr 1-3/31, millega suurendati esialgset planeeringuala.

Misso aleviku osa detailplaneeringu eesmärk on maa-ala elamumaa, maatulundusmaa, ärimaa, tootmismaa, üldkasutatava maa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine.

Misso alevikus on mitmeid maa-alasid, mis on senini reformimata ning mille osas puuduvad ka lahendamata erastamise või tagastamise avaldused. Mitmed nendest maa-aladest on tänaseni kasutusel kohalike elanike aiamaadena ning mitmetel asuvad kortermajade juurde kuuluvad kuid erastamise käigus välja jäetud puukuurid. Planeeringu üheks eesmärgiks on nende kruntide piiritlemine ja nendele sihtotstarvete määramine, et tagada nendele maa-alade jätkuv sihipärane kasutus. Samuti on Misso alevikus mitmed maa-alad, mis on samuti reformimata kuid millel on aleviku arengu mõttes tootmis- ja ärimaa potentsiaal, mistõttu vajavad need maa-alad vastavat planeerimist ja ehitusõiguse määramist. Kolmas grupp reformimata maa-alasid on Misso alevikus elamumaa potentsiaaliga.

## 2. OLEMASOLEV OLUKORD JA PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED

### 2.1. Planeeringud

Üldplaneering:

Detailplaneeringuga käsitletava maa-ala kohta kehtib Misso valla üldplaneering. Misso valla üldplaneering on koostatud 2001 aastal, mistõttu selles kajastatud maakasutuse perspektiivsed funktsioonid ei ühti praegusel ajal valla huvidega ja arengu perspektiividega maakasutuse sihtotstarvete osas. Sellest tulenevalt on vajalik käesoleva detailplaneeringuga lahendada maa-alade planeerimine, et anda võimalus nende kasutamiseks lähtuvalt valla arengu huvidest. Misso valla üldplaneeringu kohaselt on Misso alevikus asuvad maad reserveeritud elamumaa, tootmismaa, sotsiaalmaa ja haljasalade maa funktsioonidena. Käesoleva planeeringuga nähakse aleviku maadele samad funktsioonid kuid lähtuvalt valla huvidest määratletakse need mõneti erinevalt kui kehtivas üldplaneeringus. Sellest tulenevalt toimub läbi käesoleva detailplaneeringu osaliselt Misso valla üldplaneeringu muutmine.

Võru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“:

Võru maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud maavanema 02.12.2005. a korraldusega nr 1.1-1/196) kohaselt asub planeeringuala (Misso alevik) Misso-Tsiistre maakondliku tähtsusega väärtuslikul maa-ala piirkonnas, kus tuleks järgida kohalikku ehitustraditsiooni ning hooned hoolikalt paigutada maastikku. Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada paikkonnale omaseid hoonemahte, arhitektuurilisi elemente ning jälgida konkreetse piirkonna ajaloolisi ehitustraditsioone. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatavad hoonestusalad järgivad senist väljakujunenud ehitusjoont ja hoonete ehitamisel tuleb arvestada nimetatud teemaplaneeringu tingimusi.

Võru maakonna teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“:

Võru Maavanema korraldusega 14.03.2014 nr 1-1/2014/139 kehtestatud Võru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneeringu „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad" kohaselt on Misso alevikku ette nähtud vajadus Misso alevikust kuni kalmistuni 1,7 km pikkuse kergliiklustee rajamine Riia-Pihkva maantee äärde. Kergliiklustee rajamine on oluline alevikus teenuste kättesaamise parandamiseks. Käesoleva detailplaneeringu koostamise ajal on käimas vastava kergliiklustee projekteerimine, mistõttu on kergliiklustee kajastatud ka käesoleva detailplaneeringu põhijoonisel lõikudena, mis asetsevad planeeritavate maa-alade vahetus läheduses.

Planeeritaval alal puuduvad kehtivad detailplaneeringud ja planeeringualale ei ulatu ühegi teise piirkonnas kehtestatud detailplaneeringu mõju.

### 2.2. Maa-ala kirjeldus

Planeeritav ala asub Misso alevikus ja hõlmab tootmise, elamute ja ühiskondlikult kasutatava maa piirkondi. Misso valla üldplaneeringuga on Misso alevikku ette nähtud samade sihtotsarvetega piirkonnad (vt Joonis 1) kuid nende moodustamise asukohad detailplaneeringus erinevad mõneti üldplaneeringus sätestatuga. Olemasolevast maakasutusest lähtuvalt ja arvestades tuleviku vajadusesti maakasutuse osas muudetakse detailplaneeringuga osaliselt üldplaneeringus ettenähtud maakasutuse sihtotstarvete paigutust ja moodustatakse mõned maatulundusmaa sihtotstarbega krundid kasutuses olevate aiamaade tarbeks. Planeeritav maa-ala on valdavalt hoonestamata. Planeeringualal olevad kinnistud on hoonestatud. Reformimata maa-alal asuvad mõned ehitised (laudad, kuurid), mis on Misso Vallavalitsusele teadaolevalt õigusliku aluseta kuid mida kasutatakse jätkuvalt. Nimetatud laudad ja kuurid on olnud aastaid aleviku elanikele vajalikud abihooned ning nende jätkuv sihipärane kasutamine on ka vallavalitsuse huvi. Planeeritav ala on tasase reljeefiga tiheasustusala. Piirkonnas on lisaks elamu aladele levinud ka põllu- ning aiamaad. Planeeringuala läheduses asub Pulli järv, mis on piirkonnas tuntud supluskoht.

### 2.3. Praegune maaeraldus

Planeeritaval maa-ala moodustub valdavalt reformimata maast. Planeeringualasse on hõlmatud ka Riia mnt 15 (46801:003:0267), Tsiistre tee 3a (46801:003:0344), Tsiistre tee 3 (46801:003:0353), Tsiistre tee 5 (46801:003:0350), Vallakeskuse haljasala (46801:001:0261), Riia mnt 47 (46801:003:0349) ja Tööstuse tn 2 (46801:003:0152) kinnistud ning 25177 Tsiistre-Misso-Rammuka tee (46801:003:1863) kilomeetrite 7,68-8,47 osas. Planeeringualasse hõlmatud maaüksuste maakasutuse andmed on toodud Tabelis 1.

Tabel 1. Katastrisse kantud planeeringualasse kuuluvate katastriüksuste andmed.

| Nimetus | Katastri tunnus | Pindala | Maakasutuse sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Riia mnt 15 | 46801:003:0267 | 15678 m² | 100% Ühiskondlike ehitiste maa |
| Tsiistre tee 3a | 46801:003:0344 | 3270 m² | 100% Tootmismaa |
| Tsiistre tee 3 | 46801:003:0353 | 5111 m² | 100% Ühiskondlike ehitiste maa |
| Tsiistre tee 5 | 46801:003:0350 | 944 m² | 100% Riigikaitsemaa |
| Riia mnt 47 | 46801:003:0349 | 6022 m² | 100% Ühiskondlike ehitiste maa |
| Tööstuse tn 2 | 46801:003:0152 | 15453 m² | 100% Tootmismaa |
| 25177 Tsiistre- Misso-Rammuka tee | 46801:003:1863 | 2,75 ha | Transpordimaa 100% |

Tabel 2. Katastrisse kantud planeeringuala naaberkinnistute andmed.

| Nimetus | Katastri tunnus | Pindala | Maakasutuse sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööstuse tn 7 | 46801:003:1530 | 4829 m² | Tootmismaa 100% |
| Tööstuse tn 4 | 46801:003:0043 | 7746 m² | Maatulundusmaa 80% Tootmismaa 20% |
| Tööstuse tn 3 | 46801:003:0820 | 0,06 ha | Elamumaa 100% |
| Tööstuse tn 1b | 46801:003:0044 | 3733 m² | Maatulundusmaa 95% Tootmismaa 5% |
| Tsiistre tee 7 | 46801:003:0860 | 0,56 ha | Jäätmehoidla maa 50% Tootmismaa 50% |
| Pugola tn 17 | 46801:003:0110 | 1200 m² | Elamumaa 100% |
| Tööstuse tn 1a | 46801:003:1760 | 62 m² | Tootmismaa 100% |
| Tööstuse tn 5 | 46801:003:1770 | 45 m² | Tootmismaa 100% |
| Pugola tn 13 | 46801:003:0144 | 1388 m² | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 14 | 46801:003:0151 | 1344 m² | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 12 | 46801:003:0157 | 1266 m² | Elamumaa 100% |
| Mäe tn 2 | 46801:003:0148 | 1151 m² | Elamumaa 100% |
| Pedaja tn 1 | 46801:003:0149 | 1265 m² | Elamumaa 100% |
| Pedaja tn 2 | 46801:003:0143 | 1388 m² | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 4 | 46801:003:0142 | 885 m² | Elamumaa 100% |
| Aia tn 2 | 46801:003:0156 | 979 m² | Elamumaa 100% |
| Pedaja tn 3 | 46801:003:0328 | 73 m² | Ärimaa 100% |
| Reedo | 46801:003:0136 | 12,93 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Pullijärve | 46801:003:0133 | 15,70 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Tööstuse tn 9 | 46801:003:1600 | 4,72 ha | Maatulundusmaa 85% Tootmismaa 15% |
| Metsa tn 2 | 46801:003:0132 | 6,08 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Metsa tn 3 | 46801:003:0770 | 0,27 ha | Elamumaa 100% |
| Pullipõdra tn 3 | 46801:003:0131 | 8,16 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Pullipõdra tn 2 | 46801:003:0780 | 0,30 ha | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 9 | 46801:003:0500 | 0,50 ha | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 7 | 46801:003:1140 | 0,65 ha | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 5 | 46801:003:0130 | 0,76 ha | Elamumaa 100% |
| Pugola tn 1 | 46801:003:0070 | 1,77 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 13 | 46801:003:1980 | 9707 m² | Elamumaa 100% |
| Misso metskond 94 | 46801:003:0307 | 487,60 | Maatulundusmaa 100% |
| 7 Riia-Pihkva tee | 46801:003:1580 | 63,58 ha | Transpordimaa 100% |
| Riia mnt 17 | 46801:003:0071 | 0,25 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 19 | 46801:003:0910 | 3248 m² | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 21 | 46801:003:0620 | 2449 m² | Riigikaitsemaa 100% |
| Riia mnt 23 | 46801:003:0060 | 3493 m² | Ärimaa 100% |
| Riia mnt 25 | 46801:003:1501 | 2427 m² | Elamumaa 100% |
| Kesktänav 3 | 46801:003:2000 | 1958 m² | Ärimaa 100% |
| Tsiistre tee 1 | 46801:003:1670 | 2162 m² | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 27 | 46801:003:0380 | 0,90 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 31 | 46801:003:1340 | 5757 m² | Elamumaa 100% |
| Aasa tn 1 | 46801:003:0870 | 0,47 ha | Elamumaa 100% |
| Aasa tn 7 | 46801:003:0440 | 0,50 ha | Elamumaa 100% |
| Savimäe | 46801:003:1110 | 9,40 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Tsiistre tee 6 | 46801:003:0135 | 3,02 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Riia mnt 49 | 46801:003:0118 | 4,72 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Riia mnt 43 | 46801:003:1060 | 0,79 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 45 | 46801:003:1050 | 0,14 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 41 | 46801:003:1070 | 0,55 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 39 | 46801:003:0165 | 1638 m² | Ühiskondlike ehitiste maa 100% |
| Riia mnt 37 | 46801:003:0430 | 0,36 ha | Elamumaa 100% |
| Aasa tn 11 | 46801:003:0722 | 0,03 ha | Elamumaa 100% |
| Aasa tn 9 | 46801:003:1080 | 0,59 ha | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 32 | 46801:003:0079 | 5610 m² | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 30 | 46801:003:0090 | 13425 m² | Elamumaa 100% |
| Timmo | 46801:003:0073 | 7,21 ha | Maatulundusmaa 100% |
| Teemeistri tn 2 | 46801:003:1010 | 5475 m² | Tootmismaa 100% |
| Kesktänav 5 | 46801:003:1502 | 341 m² | Elamumaa 100% |
| Riia mnt 25 | 46801:003:1501 | 2427 m² | Elamumaa 100% |
| Pugola tänav L2 | 46801:001:0201 | 4696 m² | Transpordimaa 100% |
| Metsa tänav L1 | 46801:003:0364 | 1973 m² | Transpordimaa 100% |
| Pugola tänav L1 | 46801:003:0366 | 3732 m² | Transpordimaa 100% |
| Mäe tänav | 46801:003:0359 | 1202 m² | Transpordimaa 100% |
| Pedaja tänav | 46801:001:0202 | 1230 m² | Transpordimaa 100% |
| Kesktänav | 46801:003:0361 | 1818 m² | Transpordimaa 100% |
| Nurga tänav | 46801:003:0362 | 650 m² | Transpordimaa 100% |
| Aia tänav | 46801:003:0358 | 1221 m² | Transpordimaa 100% |
| Aasa tänav | 46801:003:0355 | 5995 m² | Transpordimaa 100% |

### 2.4.  Olemasoleva hoonestuse iseloomustus

Planeeritaval maa-alal hooned valdavalt puuduvad. Hoonestatud on planeeritavad kinnistud (Riia mnt 15 (46801:003:0267), Tsiistre tee 3a (46801:003:0344), Tsiistre tee 3 (46801:003:0353), Tsiistre tee 5 (46801:003:0350), Riia mnt 47 (46801:003:0349) ja Tööstuse tn 2 (46801:003:0152)) ning planeeringualas oleval reformimata maa-alal leidub puukuure ja üks laudakompleks, mis on aleviku elanike kasutuses. Planeeritava ala sees (kinnistud, mida ei planeerita) on 8 viilkatusega korterelamut, millest seitse on kahe korruselised ja üks kolme korruseline. Planeeritava ala tootmismaa piirkonnas on kuni 9 m kõrgused tootmishooned. Planeeringuala ümber on valdavalt madalad (1-2 korruselised) viilkatusega üksikelamud. Üksikelamute välisviimistluseks on valdavalt puit. Planeeritavatel kinnistutel - Riia mnt 15, Tsiistre tee 3 ja Riia mnt 47 - asuvad suuremamahulised kahekorruselised hooned, millel on lisaks ka keldrikorrus. Planeeringuala asub tiheasustusalal, mistõttu on enamus ümberkaudsetest maaüksustest hoonestatud. Uuselamud planeeringuala vahetusläheduses puuduvad.

### 2.5.  Olemasolevad teed ja tänavad

Planeeringuala vahetus läheduses kulgeb riigi põhimaantee (Riia-Pihkva tee nr 7) ja planeeringuala läbib riigi kõrvalmaantee (Tsiistre-Misso-Rammuka tee nr 25177), mis on planeeritava ala ulatuses asfalteeritud, välja arvatud alates tootmispiirkonnast Tsiistre küla suunas, kus on teekatteks kruus. Planeeringuala sees on väljakujunenud teede ja tänavate süsteem, millest osa on valla poolt munitsipaliseeritud ning osa veel munitsipaliseerimata.

### 2.6. Olemasolev haljastus

Planeeritaval maa-alal on kõlvikuliselt esindatud nii õuemaa, haljasala, looduslik rohumaa kui ka põllumaa. Esinevad üksikud kõrged puud kuid suuremad puudegrupid puuduvad. Planeeringuala hõlmab kaitsealust põlismändi (Kooli pettai), mis on määratud kaitstavaks looduse üksikobjektis ning millele kehtib kaitsevöönd ja mille säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

### 2.7. Olemasolevad tehnovõrgud

Planeeritaval maa-ala on varustatud tehnovõrkudega (vee- ja kanalisatsioonitrassid, elektri- ja sideühendus). Kaugküttena on esindatud gaasitrassid. Misso alevikule on iseloomulik gaasiküte (majades ja korterites on lokaalsed katlad). Gaasiga varustab läbi gaasitorustiku piirkonda Eesti Gaas AS. Esineb ka lokaalselt kütet ahikütte näol. Misso vallas on 2012-2013 ellu viidud Misso aleviku ühisvee ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt, millega on alevikku rajatud uus torustik.

### 2.8. Olemasolevad kitsendused

Olemasolevatest kitsendustest annab ülevaate Kaart 2 ja Joonis 3. Leppemärkide  seletus:

- Helepunane viirutus – teekaitsevöönd (Riia-Pihkva maanteel äärmise sõiduraja servast 50 m ja Tsiistre-Misso-Tammuka maanteel äärmise sõiduraja servast 30m) (Ehitusseadustik § 71 lõige 2);

- Punane kolmnurk – geodeetiline märk (Geodeesia riiklik register);

- Helesinine ring – puurkaevu sanitaarkaitsevöönd 15 m (Riiklik Keskkonnaregister; Veeseadus);

- Tumelilla viirutus – elektripaigaldise, maakaabli, õhuliini kaitsevöönd  (Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“).

- Roosa viirutus – A ja B kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“);

- Tumesinine viirutus – Pulli järve kalda kaitsevööndid (Looduskaitseseadus § 34 - 37, 41)

- Roheline kolmnurk koos viirutusega - kaitstav looduse üksikobjekt, looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd (Looduskaitseseadus § 4, 14-17,  20, 68)

Kaart 2. Väljavõte Maa-Ameti kaardirakendussüsteemist. Planeeringualale ulatuvad kitsendused. Planeeringuala märgitud sinise joonega.

2.8.1. Pulli järve kallasrada, veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd.

Kaitsevööndite ulatuse määratleb ja inimtegevust kaitsevööndites reguleerib Looduskaitseseadus ja Veeseadus.

Kallasrada

Looduskitseseaduse § 36 lõike 1 kohaselt on rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajal veeseaduse § 10 tähenduses. Veeseaduse § 10 tähenduses on kallasrada kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Pulli järvel on kallasraja laiuseks 4 m.

Veekaitsevöönd

Looduskitseseaduse § 39 kohaselt on ranna või kalda veekaitsevööndi ulatus ja kitsendused sätestatud Veeseaduses. Veeseaduse § 29 sätestab, et veekaitsevöönd on moodustatud veekogu kaldaalal vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks. Pulli järve veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist on 10 m ning seal on Veeseaduse kohaselt keelatud järgmised tegevused:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;

2) puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;

3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine heina niitmine ja roo lõikamine;

4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel Keskkonnaameti igakordsel loal.

Ehituskeeluvöönd

Inimtegevust ehituskeeluvööndis reguleerib Looduskaitseseaduse § 38. Pulli järve ehituskeeluvööndi laiuseks on seadusest tulenevalt 50 m.

Ehituskeeluvööndis on keelatud uute hoonete ja rajatiste ehitamine.

Ehituskeeld ei laiene:

1) hajaasustuse s olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää veekaitsevööndisse;

11) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;

2) kalda kindlustusrajatisele;
3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
6) piirdeaedadele;

7) piirivalve rajatisele piiriveekogu rannal või kaldal.

Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud:

1) pinnavee veehaarde ehitisele;
2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
3) ranna kindlustusrajatisele;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
5) kalakasvatusehitisele;
6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;

8) tehnovõrgule ja -rajatisele;
9) sillale;
10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
11) raudteele.

Lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja veeseaduse § 8 lõikega 2.

Piiranguvöönd

Inimtegevust piiranguvööndis reguleerib Looduskaitseseaduse § 37, mille kohaselt on Pulli järve piiranguvööndi laiuseks 100 m.

Ranna ja kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ranna piiranguvööndis on keelatud lageraie. Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit, välja arvatud maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis maaparandushoiutööde tegemisel.

Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud:

1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas;

4) maavara kaevandamine;

5) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.

2.8.2. Võru maakonna teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ tulenevad nõuded.

Nõuded väärtuslike maastike säilimiseks

- Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada paikkonnale omaseid hoonemahte, arhitektuurilisi elemente ning jälgida konkreetse piirkonna ajaloolisi ehitustraditsioone;

- Uute kommunikatsioonirajatiste (elektriliinide, mobiilside- ja wifi-mastide) paigaldamisel tuleb lähtuda üldplaneeringust.

2.8.3. Riia-Pihkva põhimaantee (tee nr 7)  ja Tsiistre-Misso-Rammuka kõrvalmaantee (tee nr 25177) kaitsevöönd.

Riia-Pihkva põhimaantee on riigimaanteede nimekirja (majandus- ja taristuministri määrus RT I, 28.06.2015, 3 Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri) kantud kui põhimaantee, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, neid linnu omavahel ning pealinna ja teisi suuri linnu tähtsate sadamate, raudteesõlmede ja piiripunktidega. Tsiistre-Misso-Rammuka kõrvalmaantee on riigimaanteede nimekirja (majandus- ja taristuministri määrus RT I, 28.06.2015, 3 Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri) kantud kui kõrvalmaantee, mis ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega. Riia-Pihkva maantee kuulub Euroopa teedevõrgu maanteede nimekirja. Ehitusseadustiku kohaselt on avalikult kasutatava tee kaitsevööndi laius Euroopa teedevõrgu maantee puhul mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 50 meetrit. Ülejäänud avalikult kasutatavate maanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 30 meetrit. Ehitusseadustiku § 72 lg 1 kohaselt on teel ja teekaitsevööndis keelatud paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit, korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust, kaevandada maavara ja maa-ainest, teha metsa lageraiet ning teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd. Sama paragrahvi lõige 4 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib detailplaneeringu koostamise kohustusega hooneid ehitada tee kaitsevööndisse, kui see on lubatud detailplaneeringus või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringus. Antud planeeringus märgitud põhimaantee ja kõrvalmaantee omanikuks ja ühtlasi teehoiu korraldajaks on Maanteeamet.

2.8.4. Elektripaigaldise ja sideehitise kaitsevöönd.

Elektripaigaldise ja sideehitise kaitsevööndi ulatuse, kaitsevööndi kaitsmise, tähistamise ja soovitused kaitsevööndis tegutsemiseks määratleb ära majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.

Määruse kohaselt kehtivad elektripaigaldistele järgmised kaitsevööndid:

- Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge:

1) kuni 1 kV nimipingega (kaasa arvatud) liinide korral 2 meetrit;

2) 1 kV kuni 35 kV nimipingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;

3) 1 kV kuni 35 kV nimipingega liinide korral 10 meetrit;

4) 35 kV (kaasa arvatud) kuni 110 kV nimipingega liinide korral 25 meetrit;

5) 220 kV kuni 330 kV nimipingega liinide korral 40 meetrit.

- Õhuliini mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit, puhul on mastitõmmitsa või -toe või maandusjuhi kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist.

- Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

- Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

Määruse kohaselt on sideehitise kaitsevööndi ulatus mõlemal pool sideehitist maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast.

Kaitsevööndis on keelatud:

1) ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;

2) ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;

3) takistada ehitisele juurdepääsu;

4) takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;

5) takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist;

6) muud seaduses sätestatud tegevused.

2.8.5. Puurkaevu veehaarde sanitaarkaitsevöönd.

Planeeringualal asub 1963 aastal puuritud 70 m sügavune puurkaev (keskkonnaregistri kood PRK0010650), mille sanitaarkaitsevööndi ulatuseks on 15m. Kõnealune puurkaev on ette nähtud rekonstrueerida ühisvee ja –kanalisatsiooni projekti III etapis. Vajadusel suurendatakse puurkaevu sanitaarkaitsevööndit seaduses ettenähtud korras selle rekonstrueerimise käigus.

2.8.6. Gaasipaigaldise kaitsevöönd.

Planeeringualal asuvad A ja B kategooria gaasi torustikud, millele kehtib sõltumata torustiku läbimõõdust kaitsevöönd 1 m. Gaasipaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritseb maa-ala, õhuruum või veekogu (edaspidi kaitsevöönd), kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. Gaasipaigaldise kaitsevööndis on gaasipaigaldise omanikul õigus teha vajalikke gaasipaigaldise hooldus- ja remonttöid ning paigaldada gaasipaigaldise tähiseid. Gaasipaigaldise kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada gaasipaigaldist, sealhulgas ei tohi:

teha tuld ja kasvatada puid;

ehitada ehitisi, välja arvatud gaasipaigaldise omaniku väljastatud tehnilistele tingimustele vastavaid ehitisi;

veekogus asuva gaasipaigaldise kaitsevööndis teha süvendustöid, heita veesõidukiga ankrusse, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega.

2.8.7. Looduskaitse üksikobjekti (Kooli pettai) piiranguvöönd.

Inimtegevust looduskaitse üksikobjekti piiranguvööndis reguleerib Looduskitseseadus.  Misso alevikus asub kaitstav looduse üksikobjekt Kooli pettai, mille kehtiv piiranguvöönd on 50 m. Kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:

- muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;

- koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;

- väljastada metsamajandamiskava;

- kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;

- anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;

- anda projekteerimistingimusi;

- anda ehitusluba;

- rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.

Kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile. Kaitstava loodusobjekti piires oleva või seda sisaldava kinnisasja valdajal ei ole õigust keelata viibida kinnisasjal kaitstava loodusobjekti valitseja esindajal seoses loodusobjekti valitsemisega ning teadustöötajal, kes esitab valdaja nõudel keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase ning keskkonnaministri kehtestatud tingimustel antud õiendi.

Kõik kaitstava loodusobjekti suhtes kehtivad kitsendused ja nõuded ning kohustused on kehtestatud Looduskaitseseadusega.

## 3.  PLANEERINGU LAHENDUS

### 3.1. Planeeritaval alal kruntide moodustamine.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on reformimata maa-alale elamu-, tootmis-, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitiste maa sihtotstarbega kruntide moodustamine. Uute kruntide loomine on vajalik Misso alevikus arendusteks eelduse andmiseks. Hetkesituatsiooniks Misso alevikus on see, et keset alevikku on hulk maad, millel puudub omanik ning seeläbi ka kellegi isiklik huvi seda maad korrapäraselt hooldada ja arendusteks investeerida. Oluline on maade reformimine lõpuni viia ning leida asjakohane kasutus seni vabaksjäänud maa-aladele. Nimelt kasutakse aktiivselt aleviku aiamaid ja kasutuses on ka olemasolevad kuurid ning karjalaut tootmispiirkonna ääres. Maa, millel asuvad aiamaad on reformimata ning sisuliselt puudub sellel omanik, mistõttu puudub maa kasutajatel ka omaniku luba kasutamiseks. Sama kehtib kuuride ja karjalauda kohta – need asuvad omanikuta maal (legaalses mõistes jätkuvalt riigi omandis oleval maal) ning vallale teadaolevalt puudub nende kasutajatel ehitise ehitus- ja omandidokumendid. Seoses aiamaade ja õigusliku aluseta püstitatud ehitistega on Misso Vallavalitsuse eesmärk võimaldada detailplaneeringu kehtestamise järgselt nende säilitamine, mis tähendab, et detailplaneeringus kujundatakse aiamaade ja õigusliku aluseta ehitiste aluse maa krundid selliste tingimustega, et neid oleks võimalik omandada nende kasutajatel (läbi erastamise) või omavalitsusel, kes saab anda maa kasutamiseks senistele kasutajatele. Samuti soovitakse detailplaneeringuga määrata maakasutuse sihtotstabed ja moodustada maaüksused kortermajade ümber olevatest väikesed reformimata maa-ala tükkidest, mida kasutatakse aktiivselt kortermajade elanke poolt haljasaladena (pesukuivatus jne).

Planeeringuala kruntide moodustamise piiridest ja pindalast annab ülevaate Joonis 4 ja seletuskirja Tabel 3.  Olemasolevate planeeritavate kinnistute Riia mnt 15 (46801:003:0267), Tsiistre tee 3a (46801:003:0344), Tsiistre tee 3 (46801:003:0353), Tsiistre tee 5 (46801:003:0350), Vallakeskuse haljasala (46801:001:0261), ja Riia mnt 47 (46801:003:0349) pindalad ja maakasutuse sihtotstarbed ei muutu, välja arvatud Tööstuse tn 2 (46801:003:0152) kinnistul, mis jagatakse kolmeks krundiks ja kus on vaja lisaks tootmimaa sihtotstarbele määrata ka ärimaa sihtotsarve, et luua eeldus krundile ka büroohoone rajamiseks.

Detailplaneeringuga moodustub lisaks olemasolevale 6-le kinnistule veel 48 krunti, millest osadele määratakse ka ehitusõigus. Kruntide moodustamisel on lähtutud maastiku reljeefist, asustuse jagunemisest, senisest maakasutusest, sotsiaalsetest vajadustest ja aleviku arengu perspektiividest ning peetud silmas loogilist ja hea tava kohast ruumilist planeerimist. Planeeritud krundijaotus tagab juurdepääsud olemasolevatele ja uutele planeeritavatele kruntidele.

Tabel 3. Planeeritavate kruntide lähiaadressid, pindalad ja sihtotstarbed.

| POS nr | Planeeritav lähiaadress | Pindala (m²) | Katastri sihtotstarve | Planeeringu sihtostatarve* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POS 1 | Tööstuse tänav L3 | 1472 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 2 | Tööstuse tn 8 | 6719 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 3 | Tööstuse tn 10 | 5354 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 4 | Tööstuse tn 2 | 3382 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 5 | Tööstuse tn 6a | 3252 | 100% üldkasutatav maa | HP |
| POS 6 | Tööstuse tn L2 | 767 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 7 | Tööstuse tn 6 | 227 | 100% tootmismaa | OV |
| POS 8 | Tööstuse tänav L1 | 1076 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 9 | Tööstuse tn 1 | 3792 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 10 | Põllu tn 8 | 5259 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 11 | Põllu tn 6 | 5855 | 100% tootmismaa | TP |
| POS 12 | Põllu tänav | 3046 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 13 | Põllu põik | 564 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 14 | Pugola tn 19 | 3533 | 100% elamumaa | EP |
| POS 15 | Pugola tn 20 | 2437 | 100% üldkasutatav maa | HP |
| POS 16 | Pugola tn 17 | 2161 | 100% elamumaa | EP |
| POS 17 | Pugola tn 18 | 3819 | 100% maatulundusmaa | MP |
| POS 18 | Pugola tn 15 | 1328 | 100% üldkasutatav maa | HP |
| POS 19 | Pugola tn 16 | 5854 | 100% elamumaa | EK3 |
| POS 20 | Pugola tn 11 | 830 | 100% elamumaa | TL, HP |
| POS 21 | Mäe tn 1 | 6885 | 100% maatulundusmaa | MP |
| POS 22 | Tsiistre tee 5 | 944 | 100% riigikaitsemaa | RK |
| POS 23 | Pugola tn 10 | 1697 | 100% üldkasutatav maa | PK, HP |
| POS 24 | Mäe tn 4 | 831 | 100% üldkasutatav maa | HP |
| POS 25 | Mäe põik | 337 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 26 | Mäe tn 6 | 324 | 100% elamumaa | TL |
| POS 27 | Tsiistre tee 3 | 5111 | 100% ühiskondlike ehitiste maa | ÜV, HP |
| POS 28 | Pugola tn 8 | 2979 | 100% üldkasutatav maa | HP |
| POS 29 | Tsiistre tee 3a | 3270 | 100% tootmismaa | OS |
| POS 30 | Pugola tn 6 | 3965 | 100% maatulundusmaa | MP |
| POS 31 | Pugola tn 2a | 590 | 100% transpordimaa | LP |
| POS 32 | Riia mnt 15 | 15678 | 100% ühiskondlike ehitiste maa | ÜL, HP |
| POS 33 | Pugola tn 2 | 1953 | 100% elamumaa | EP |
| POS 34 | Pugola tn 4a | 481 | 100% elamumaa | TL |
| POS 35 | Aia tn 6 | 3244 | 100% maatulundusmaa | MP |
| POS 36 | Aia tn 4 | 436 | 100% elamumaa | TL |
| POS 37 | Bussijaama | 1277 | 100% transpordimaa | LJ, LT |
| POS 38 | Teemeistri tn 4 | 5702 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 39 | Aasa tn 13 | 3695 | 100% elamumaa | EP |
| POS 40 | Riia mnt 47 | 6022 | 100% ühiskondlike ehitiste maa | ÜP |
| POS 41 | Riia põik | 1515 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 42 | Riia põik 1 | 9433 | 100% ühiskondlike ehitiste maa | ÜP |
| POS 43 | Riia põik 2 | 37942 | 100% tootmismaa | OE |
| POS 44 | Vallakeskuse haljasala | 8053 | 100% üldkasutatav maa | OS, PK |
| POS 45 | Tsiistre tee 4 | 4478 | 100% üldkasutatav maa | HP |
| POS 46 | Kesa tänav | 4956 | 100% transpordimaa | LT |
| POS 47 | Kesa tn 2 | 3852 | 100% elamumaa | EP |
| POS 48 | Kesa tn 4 | 6451 | 100% elamumaa | EP |
| POS 49 | Kesa tn 6 | 6314 | 100% elamumaa | EP |
| POS 50 | Kesa tn 8 | 4879 | 100% elamumaa | EP |
| POS 51 | Kesa tn 10 | 7111 | 100% elamumaa | EP |
| POS 52 | Kesa tn 12 | 5777 | 100% elamumaa | EP |
| POS 53 | Tsiistre tee 8 | 4296 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 54 | Tööstuse tn 11 | 15197 | 80% tootmismaa, 20% ärimaa | TT, TL, ÄB |
| POS 55 | Kesa tn 14 | 6139 | 100% elamumaa | EP |

*Planeeringu kohane krundi kasutamise sihtotstarve:

ÄB – kontori- ja büroohoone maa;

ÜV - valitsus- ja ametiasutuse maa;

ÜL - haridus- ja lasteasutuse maa;

ÜP - sotsiaalhoolekandeasutuse maa;

EP - üksikelamu maa;

EK - korterelamu maa koos korruste arvuga;

LT - tee ja tänava maa;

LP - parkimisehitise maa;

LJ - reisijaid teenindava transpordiehitise maa;

OV - vee tootmise ja jaotamise ehitise maa;

OS - soojusenergia tootmise ja jaotamise ehitise maa;

OE - elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa;

RK - päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa;

TT - tootmishoone maa;

TL - laohoone (hoidla) maa;

TP - põllumajandusliku tootmisehitise maa;

PK - kultuuri- ja puhkerajatise maa;

HP - haljasala maa;

MP – põllumajandusmaa.

### 3.2. Hoonestusala ja ehitusõigus

Krundi hoonestusala piiritlemine:

Hoonestusala käesoleva detailplaneeringu tähenduses on krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi. Rajatisi (tehnovõrgud, parkimisplatsid jms) võib vajadusel rajada ka väljapoole hoonestusala krundil vabale maale, kuid seejuures tuleb järgida haljastusalade paiknemist ning arvestada teiste olemasolevate ja planeeringus kajastatavate ehitiste kaitsevöönditega. Ehitusseadustiku § 70 lõige 2 sätestab, et ehitise kaitsevööndis on keelatud:
 1) ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;
 2) ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;
 3) takistada ehitisele juurdepääsu;
 4) takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;
 5) takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist;
 6) muud seaduses sätestatud tegevused.

Ühtlasi on Ehitusseadustiku sama paragrahvi lõikes 3 sätestatud, et ehitise kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust.

Põhijoonisel näidatud hoonestusala on seotud krundi piiri ja olemasolevate kitsenduste piirangutega. Hoonestusala põhiline kaugus on 4 m krundi piirist, mis kokkuleppel piirinaabritega tagab minimaalselt 8 meetrise vahemaa kõrvalkinnistute hoonestuseni. 8m vahemaa on tuleohutuskuja tulepüsivusklassi TP3 hoonete vahel, mida on võimalik vähendada naabrite vahelisel kokkuleppel, kui on kasutusele võetud tuleohutsmeetmed (tulemüüdid, tuldtõkestavad seinad). Vastavalt olemasolevale olukorrale on mõningal juhul see kaugus väiksem või suurem. Hoonestusala on näidatud suuremana kui lubatud suurim hoonete alune pindala, mis projekteerimise käigus lubab vabamalt valida hoonete asukohta ja kuju.

Hoonete projekteerimisel tuleb asukohavalikul hoonestusalas lähtuda põhimõttest, et rajatavatele hoonetele oleks hea ligipääs ning kuritegevuse ennetamiseks tuleb tagada hoonete vaheline hea nähtavus. Samuti tuleb tagada operatiivsõidukite hea ligipääs hoonetele. Ühtlasi tuleb hoonete projekteerimisel võtta arvesse olemasolevate tehnovõrkude kitsendusi (vt Joonis 6) ja hooned paigutada selliselt, et need ei jääks tehnovõrkude kaitsevööndisse. Vajadusel tuleb kokkuleppel tehnovõrgu valdajaga teostada olemasoleva tehnovõrgu ümberehitus valides tehnovõrgule optimaalseima asukoha, et oleks võimalik teostada krundi ehitusõigust. Soovituslik on sellisel juhul paigaldada tehnovõrk hoonestatava krundi piiri äärde sõlmides tehnovõrgu valdaja kasuks isikliku kasutusõiguse. Käesoleva detailplaneeringu joonistel ei kajastata tehnovõrkude ümberehitust kuivõrd ei ole teada kruntide hoonestamise konkreetne vajadus, kuid planeeringuga antakse õigus vajadusel tehnovõrkude ümberehituseks.

Kruntide hoonestusalad on näidatud Joonistel 5 ja 6.

Ehitusõigus:

Krundi ehitusõigusega määratakse: lubatud hoonete arvl, suurim lubatud hoonete alune pindala, minimaalne tulepüsivusklass, maksimaalne korruselisus ja hoonete suurim lubatud kõrgus. Kruntide ehitusõigus kajastub Joonisel 5 ja Tabelis 4.

Tabel 4. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus:

POS 1 – Tööstuse tänav L3

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1472 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Tänava täies ulatuses kasutamiseks on planeeringuga ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus Tööstuse tänav 7 (46801:003:1530) ja Tööstuse tn 4 (46801:003:0043) kinnistutele tänava maa-ala haldaja kasuks. |  |

POS 2 – Tööstuse tn 8

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 6719 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 3360 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada kuni neli tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil olemasolevaid hooneid on lubatud säilitada, likvideerida või rekonstrueerida ja laiendada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 3 – Tööstuse tn 10

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5354 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 2030 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada kuni kolm tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud säilitada, likvideerida või rekonstrueerida ja laiendada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. |  |

POS 4 – Tööstuse tn 2

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3382 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 860 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 2 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada kuni kaks tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud säilitada, likvideerida või rekonstrueerida ja laiendada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Kuivõrd krundi olemasolev mahasõit tingib Tööstuse tänava ja kõrvalmaantee ristmikul liiklusohtliku situatsiooni, siis sellest tulenevalt on planeeringuga ette nähtud Pos 4 juurdepääs Tööstuse tänavalt (soovituslik asukoht näidatud planeeringu joonistel (Joonis 5, 6 ja 7)) ning samuti nähakse planeeringuga ette olemasoleva mahasõidu likvideerimine kõrvalmaantee ja Tööstuse tänava ristmikult. |  |

POS 5 – Tööstuse tn 6a

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3252 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust kuivõrd krunt paikneb puurkaevu (PRK0016050) vahetusläheduses. Misso aleviku ühisvee ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise kolmandas etapis kavandatakse nimetatud puurkaev rekonstrueerida, misjärel tekib eeldatavasti vajadus puurkaevu sanitaarkaitseala suurendamiseks. Sellisel juhul tuleb tagada puurkaevu veehaarade sanitaarkaitsealal kehtivad piirangud vastavalt sanitaarkaitseala ulatusele. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Ehitusel arvestada puurkaevu sanitaarkaitsevööndist tulenevate nõuetega. |  |

POS 6 – Tööstuse tänav L2

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 767 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Tänava täies ulatuses kasutamiseks on planeeringuga ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus Tööstuse tänav 7 (46801:003:1530) ja Tööstuse tn 4 (46801:003:0043) kinnistutele tänava maa-ala haldaja kasuks. |  |

POS 7 – Tööstuse tn 6

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 227 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 60 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 5 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 1 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundil asub puurkaevu pumpla, mida on ette nähtud rekonstrueerida Misso aleviku ühisvee ja –kaalisatsiooni rekonstrueerimise III etapis. Rekonstrueerimisel on lubatud rajada krundile puurkaevu teenindamiseks vajalik väikeehitise mõõdus hoone. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 8 – Tööstuse tänav L1

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1076 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Tänava täies ulatuses kasutamiseks on planeeringuga ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus Tööstuse tänav 7 (46801:003:1530) ja Tööstuse tn 4 (46801:003:0043) kinnistutele tänava maa-ala haldaja kasuks. |  |

POS 9 – Tööstuse tn 1

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3792 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1138 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundi maakasutuse sihtotstarve on määramisel on lähtutud kehtivast Misso Valla üldplaneeringust, mille kohaselt on antud asukohas krundile maakasutuse sihtotstarbeks ettenähtud tootmisettevõtete maa. Ärimaa osakaal siinkohal on väike kuid vajalik, et tagada tootmismaal vajadusel administratiivosa väljaehitamine. Krundile on ette nähtud rajada kuni neli tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krundi piiramisel aiaga tuleb tagada vähemalt 4m värava laius. Piirdeaiad tuleb rajada selliselt, et oleks tagatud ööpäevane kasutusvõimalus krunti läbivale teele, mille osas on planeeringu põhijoonisel märgitud ka juurdepääsu servituut, et tagada juurdepääs Tööstuse tn 1a kinnistule (katastritunnus 46801:003:1760). Detailplaneeringu realiseerimisel kehtestada reaalservituut krundil POS 9 asuva tee osas Tööstuse tn 1a kinnistu kasuks. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud säilitada, likvideerida või rekonstrueerida ja laiendada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. Kuivõrd krundi olemasolev mahasõit tingib Tööstuse tänava ja kõrvalmaantee ristmikul liiklusohtliku situatsiooni, siis sellest tulenevalt on planeeringuga ette nähtud Pos 9 juurdepääs Tööstuse tänavalt (soovituslik asukoht näidatud planeeringu joonistel (Joonis 5, 6 ja 7)) ning samuti nähakse planeeringuga ette olemasoleva mahasõidu likvideerimine kõrvalmaantee ja Tööstuse tänava ristmikult. Krundi Tööstuse tänava poolse piiri ääres paikneb olemasolev kuivenduskraav. Uus planeeritav mahasõit rajada selliselt, et oleks tagatud vahetusläheduses asuvate maaüksuste kuivendus. Vajadusel võib kraavi likvideerida või rajada truup. |  |

POS 10 – Põllu tn 8

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5259 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1578 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada kuni neli tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil on kaks väikesemõõtmelist olemasolevat ehitist (kuuri), mis ei ole enam kasutuses ja on ette nähtud likvideerida. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada puurkaevu sanitaarkaitsevööndist tulenevate kitsendustega kuivõrd krunt paikneb puurkaevu (PRK0016050) vahetusläheduses. Misso aleviku ühisvee ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise kolmandas etapis kavandatakse nimetatud puurkaev rekonstrueerida, misjärel tekib eeldatavasti vajadus puurkaevu sanitaarkaitseala suurendamiseks. Sellisel juhul tuleb tagada puurkaevu veehaarade sanitaarkaitsealal kehtivad piirangud vastavalt sanitaarkaitseala ulatusele. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100m. |  |

POS 11 – Põllu tn 6

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5855 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 700 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud reformimata maa-alal paiknevate jätkuvalt kohalike elanike kasutuses olevate karjalautade ja kuuride säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Karjalauta võib lugeda põllumajandusliku toomise hooneks. Krundile ei ole ette nähtud uute hoonete rajamine. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida ja vajadusel laiendada maksimaalse lubatud hoonete aluse pinna täisehituseni. Krundil paiknevate hoonete laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 12 – Põllu tänav

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3046 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 13 – Põllu põik

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 564 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 14 – Pugola tn 19

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3533 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1060 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 15 – Pugola tn 20

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 2437 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust kuivõrd krunt paikneb peaaegu täies ulatuses riigi maantee teekaitsevööndis. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate nõuetega. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 16 – Pugola tn 17

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 2161 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 650 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 17 – Pugola tn 18

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Maatulundusmaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3819 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krundile on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud reformimata maa-alal paiknevate jätkuvalt kohalike elanike kasutuses olevate aiamaade säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Aiamaadest vabale maa-alale on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi ning aiamaa sihipäraseks kasutamiseks mõeldud rajatisi (nt kasvuhoone, kastmissüsteem). Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ning teekaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 18 – Pugola tn 15

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1328 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paiknevast haljasalast, millele on varasemalt rajatud korterelamu juurde kuuluvad kergrajatised (nt pesukuivatus). Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 19 – Pugola tn 16

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5854 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 800 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 14 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 2 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP2 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 3 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada korterelamu ja vajadusel üks abihoone. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Parkimine lahendada vähemalt minimaalseid vajadusi kattes soovitatavalt krundi hoonestusalas (vajadusel hoonestusala ääres. Rajatiste püstitamisel kõrvalmaantee teekaitsevööndisse, tuleb saada luba ja tingimused tee omanikult. Vajadusel rajada krundi äärtesse kaitsehaljastust (hekk) ja/või piirdeaed, mis sobitub piirkonda. Krundi piiramisel aiaga peab värava laius olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 20 – Pugola tn 11

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 830 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 222 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 4 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 1 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paikneva kohaline elanike kasutuses oleva puukuuri säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud uute hoonete rajamine. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida ja vajadusel laiendada maksimaalse lubatud hoonete aluse pinna täisehituseni hoonestusalas. Krundil paikneva kuuri laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus Pugola tn 13 (46801:003:0144) kinnistu kasuks. |  |

POS 21 – Mäe tn 1

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Maatulundusmaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 6885 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud reformimata maa-alal paiknevate jätkuvalt kohalike elanike kasutuses olevate aiamaade säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Aiamaadest vabale maa-alale on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi ning aiamaa sihipäraseks kasutamiseks mõeldud rajatisi (nt kasvuhoone, kastmissüsteem). Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ning teekaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100m. |  |

POS 22 – Tsiistre tee 5

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Riigikaitsemaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 944 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 285 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 1 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile ei ole ette nähtud uute hoonete rajamine. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida ja vajadusel laiendada maksimaalse lubatud hoonete aluse pinna täisehituseni hoonestusalas krundile määratud ehitusõiguse piires. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ja kõrvalmaantee teekaitsevööndiga. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 23 – Pugola tn 10

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1697 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on planeeringuga ettenähtud laste mänguväljak, mille rajatiste ehitamine (kõrgus, arv jne) määratakse projekteerimise käigus. Laste mänguväljaku väljaehitamiseks tuleb koostada ehitusprojekt. Kõik mänguväljaku elemendid peavad olema kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrusega nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord¹“ ning vastama Euroopa Liidus kehtivale turvastandardile, olema ohutud, vastupidavad ja lapsesõbralikud ning kõik materjalid peavad olema sobivad kasutamiseks lasteasutuses. Kõik mänguväljaku turvaalad peavad vastama Euroopa Liidus kehtivale turvastandardile. Mänguväljaku rajatiste konstruktsioon, materjal, mõõtmed ja pindade viimistlus peavad vastama laste eale, kasvule ja erivajadustele ning tagama nende vahendite ohutu kasutuse. Laste mänguväljaku rajatised peavad olema ohutud, kindlalt ja püsivalt kinnitatud. Liiva saastumise vältimiseks tuleb rajada ööseks kaetavad liivakastid. Planeeringuga on ette nähtud laste mänguväljaku piiramine piirdeaiaga, mille kõrgus ja materjal määratakse mänguväljaku ehitusprojektis. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi (sh valgustus). Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ning vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu valdajaga olemasolevate tehnovõrkude ümberehitus. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile ulatub looduskaitselise üksikobjekti Kooli pettai piiranguvöönd. Mänguväljaku ehitusel tuleb arvesse võtta nimetatud piiranguvööndist tulenevaid kitsendusi. |  |

POS 24 – Mäe tn 4

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 831 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paiknevast haljasalast, millele on varasemalt rajatud korterelamu juurde kuuluvad kergrajatised (nt pesukuivatus). Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Krundile on ette nähtud haljastus. Krndile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 25 – Mäe põik

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 337 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 26 – Mäe tn 6

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 324 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 140 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 4 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 1 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paikneva kohaline elanike kasutuses oleva puukuuri säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud uute hoonete rajamine. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida ja vajadusel laiendada maksimaalse lubatud hoonete aluse pinna täisehituseni krundile määratud ehitusõiguse piires hoonestusalas. Krundil paikneva kuuri laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 27 – Tsiistre tee 3

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Ühiskondlike ehitiste maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5111 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 2500 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 14 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 3 |
| Kirjeldus: Krundil asub Misso valla- ja rahvamaja ning väikeehitise mõõdus puukuur. Krundile on ette nähtud kuni kolm ühiskondlikult kasutatavat hoonet või ühiskondlikult kasutatava hoone abihoonet. Krundil olemasoleva puukuuri võib vajadusel lammutada. Krundil olevat valla- ja rahvamaja on planeeringuga lubatud vajadusel rekonstrueerida ja laiendada krundile määratud ehitusõiguse piires. Uute hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel ja olemasoleva hoonestuse laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundil tagada Eestis kehtivatele nõuetele vastav vähemalt minimaalse parkimiskohtade arvuga parkla. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 28 – Pugola tn 8

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 2979 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paiknevast haljasalast, millele on varasemalt rajatud korterelamu juurde kuuluvad kergrajatised (nt pesukuivatus) ja õigusliku aluseta püstitatud kasvuhooned. Krundil asub looduskaitse üksikobjekt (Kooli pettai) ja sellest tulenev piiranguvöönd (50 m). Käesoleva planeeringu koostamise ajal on käimas Kooli pettai piiranguvööndi piiri vähendamine (50 meetrilt 15 meetrini), mistõttu on uus kaitsevööndi ulatus märgitud ka planeeringu põhijoonisele. Uue kaitsevööndi ulatus on ettenähtud õigusliku aluseta püsitatud kasvuhoonete likvideerimine. Kaitstava looduse üksikobjekti uuest kaitsevööndist väljapoole ulatuvate kasvuhoonete osas on nende säilimise suhtes õigus otsustada kohalikul omavalitsusel krundi munitsipaalomandisse taotlemise järel. Krundi kasutamisel tuleb arvestada piiranguvööndist tulenevaid kitsendusi. Krundile ei ole ette nähtud rajada täiendavat hoonestust. Krundile on ette nähtud haljastus, kuid siinkohal tuleb arvesse võtta, et keskkonnaministri 02.04.2003 määruse nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri“ § 6 p 5 kohaselt peab üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö tegemiseks olema üksikobjekti valitseja nõusolek, seega täiendava haljastuse kavandamisel kaitstava üksikobjekti piiranguvööndisse tuleb selleks eelnevalt küsida Keskkonnaameti nõusolekut. Sama kaitse-eeskirja § 3 sätestab, et üksikobjekti omanik on kohustatud hoolt kandma üksikobjekti seisundi ja seda ümbritseva piiranguvööndi korrastamise eest ning teatama viivitamata üksikobjekti valitsejale kõikidest objekti seisundit kahjustatavatest või kahjustada võivatest asjaoludest. |  |

POS 29 – Tsiistre tee 3a

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3270 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1635 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundil asub Misso Vallavalitsuse hallatav katlamaja. Krundile on ette nähtud kuni kaks sama kasutusotstarbega hoonet või vajadusel lisaks katlamajale üks abihoone. Krundil olevat katlamaja on planeeringuga lubatud vajadusel rekonstrueerida ja laiendada krundile määratud ehitusõiguse piires. Uue hoone täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel ja olemasoleva hoonestuse laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundil asuvad mõningad kohalike elanike jätkuvas kasutuses olevad aiamaad. Olemasoleva hoone laiendamisel või uue hoone ehitusel võtta arvesse kohalike elanike ootusi nende poolt kasutatavate aiamaade osas ning tagada neile vajadusel aiamaa rajamise võimalus teisele vastava otstarbega krundile. |  |

POS 30 – Pugola tn 6

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Maatulundusmaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3965 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ette nähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud reformimata maa-alal paiknevate jätkuvalt kohalike elanike kasutuses olevate aiamaade säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Aiamaadest vabale maa-alale on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi ning aiamaa sihipäraseks kasutamiseks mõeldud rajatisi (nt kasvuhoone, kastmissüsteem). Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 31 – Pugola tn 2a

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 590 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ette nähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paiknevast haljasalast, millele rajatakse planeeringu realiseerimise käigus 10-15 kohaline avalik parkla. Avaliku parkla rajamine POS 31 maa-alale on vajalik Pullijärve ranna kasutajatele. Planeeritud parklast pääseb otse üle Pugola tänava ja mööda Pullijärve tänavat Pullijärve äärde avalikult kasutatavasse randa. Parkla kattematerjaline on lubatud kasutada asfalti ja unikivi. Vertikaalplaneeringuga vältida sadevete uhtumist Pugola tänavale ning naabermaaüksustele. Vajadusel rajada sadevee kanalisatsioon. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Krundile võib rajada iluhaljastust. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus Pugola tn 4 (46801:003:0142) ja uue moodustatava krundi POS 34 (Pugola tn 4a) kasuks. |  |

POS 32 – Riia mnt 15

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Ühiskondlike ehitiste maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 15678 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 3800 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 14 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 5 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP2 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 3 |
| Kirjeldus: Krundil asub Misso kool, vana kasutusest väljas koolimaja ning väiksemad abihooned. Krundile on ette nähtud kuni viis ühiskondlikult kasutatavat hoonet või ühiskondlikult kasutatava hoone abihoonet. Krundil olemasolevaid abihooneid ning vana koolimaja võib vajadusel lammutada, rekonstrueerida ja/või laiendada. Krundil olevat Misso kooli hoonet on planeeringuga lubatud vajadusel rekonstrueerida ja laiendada krundile määratud ehitusõiguse piires. Uute hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundil olev park säilitada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel ja olemasoleva hoonestuse laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist ning Pullijärve kalda kaitsevöönditest tulenevate kitsendustega. Krundil tagada Eestis kehtivatele nõuetele vastav vähemalt minimaalse parkimiskohtade arvuga parkla. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. Krundi äärde Riia-Pihkva põhimaantee maaüksuse alale on ette nähtud rajada kergliiklustee. |  |

POS 33 – Pugola tn 2

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1953 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 586 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundil asuvad olemasolevad õigusliku aluseta rajatud väikeehitised (kuurid), mis on lubatud planeeringu realiseerimise järgselt vajadusel lammutada või ka säilitada ja rekonstrueerida, mistõttu, ei ole planeeringu joonisele märgitud nende likvideerimise kohustust. Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kaks abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 34 – Pugola tn 4a

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 481 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 110 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 4 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 1 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paikneva kohaline elanike kasutuses oleva puukuuri säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud uute hoonete rajamine. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida ja vajadusel laiendada maksimaalse lubatud hoonete aluse pinna täisehituseni krundile määratud ehitusõiguse piires hoonestusalas. Krundil paikneva kuuri laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile juurdepääsuks on ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus Pugola tn 4 (46801:003:0142) kinnistule ja uuele moodustatavale krundile POS 31 (Pugola tn 2a). |  |

POS 35 – Aia tn 6

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Maatulundusmaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3244 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud reformimata maa-alal paiknevate jätkuvalt kohalike elanike kasutuses olevate aiamaade säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust. Aiamaadest vabale maa-alale on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi ning aiamaa sihipäraseks kasutamiseks mõeldud rajatisi (nt kasvuhoone, kastmissüsteem). Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 36 – Aia tn 4

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 436 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 150 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 4 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 1 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krunt on ette nähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on moodustatud korterelamu juures paikneva kohaline elanike kasutuses oleva puukuuri säilitamiseks ja sihipärase kasutamise jätkamiseks. Krundile ei ole ette nähtud uute hoonete rajamine. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud rekonstrueerida ja vajadusel laiendada maksimaalse lubatud hoonete aluse pinna täisehituseni krundile määratud ehitusõiguse piires hoonestusalas. Krundil paikneva kuuri laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 37 – Bussijaama

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1277 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krunt on ettenähtud aleviku bussipeatuse ja selle rajatiste maana. Bussipeatuse maa-ala pinnakate määrata vajadusel rajamise käigus. Bussipeatuse maa-alale tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Krundile on lubatud rajada bussipeatuse kasutamiseks vajalikke rajatisi. Krundile on ette nähtud juurdepääsuservituudi kitsendus uue moodustatava krundi POS 38 (Teemeistri tn 4) ja teiste sama tänava kinnistute kasuks. |  |

POS 38 – Teemeistri tn 4

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5702 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1710 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundil asub omandi dokumentideta abihoone, mis on väga halvas seisus ja likvideeritakse. Vallal on plaanis krunt taotleda munitsipaalomandisse Maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel. Krundile on ette nähtud rajada kuni kolm tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krundi piiramisel aiaga tuleb tagada vähemalt 4m värava laius. Piirdeaiad tuleb rajada selliselt, et oleks tagatud ööpäevane kasutusvõimalus krunti läbivale teele, mille osas on planeeringu põhijoonisel märgitud ka juurdepääsu servituut, et tagada juurdepääs Teemeistri tn 2 kinnistule (katastritunnus 46801:003:1010). Detailplaneeringu realiseerimisel kehtestada reaalservituut krundil POS 38 asuva tee osas Teemeistri tn 2 kinnistu kasuks. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Krundil olemasolevat hoonestust on lubatud säilitada, likvideerida või rekonstrueerida ja laiendada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ja juurdepääsutee servituudiga (teemaa alale hoonete ja tee kasutamist takistavate ehitiste rajamine on keelatud. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100m. |  |

POS 39 – Aasa tn 13

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3695 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 800 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ning põhimaantee kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. Krundi äärde Riia-Pihkva põhimaantee maaüksuse alale on ette nähtud rajada kergliiklustee. |  |

POS 40 – Riia mnt 47

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Ühiskondlike ehitiste maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 6022 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1806 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 14 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP2 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundil asub Misso sotsiaalkeskus, mis pakub sotsiaaleluruumi teenust, ja selle abihooned. Krundile on ette nähtud kuni 3 ühiskondlikult kasutatavat hoonet või ühiskondlikult kasutatava hoone abihoonet. Krundil olemasolevaid abihooneid võib vajadusel lammutada, rekonstrueerida ja/või laiendada. Uute hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Praeguse sotsiaalkeskuse rekonstrueerimine üldhooldekoduks ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna hoone on väga halvas seisus, keldrisse tungib vesi ja asub liiga lähedal Riia-Pihkva põhimaanteele. Detailplaneeringu kohaselt ette nähtud rajada selle lähedal suvale krundile POS 42 uus hoone üldhooldekodu teenuse pakkumiseks, kuivõrd vallas esineb vastava teenuse pakkumiseks vajadus. Olemasolevat sotsiaalkeskust on lubatud planeeringu kohaselt lammutada, kui kõrvalkrundile rajatud hooldekodu on valmis ja kliendid on võimalik ümber kolida, kuid vajadusel ka säilitada ning võtta kasutuse mõnel muul ühiskondlikult kasutatava hoone otstarbel. Peale lammutamist võib rajada olemasolevate hoonete asemele parkla või muud abihooned uue üldhooldekodu teenindamiseks. Krundil olev Riia-Pihkva põhimaantee ääres olev haljasala säilitada. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel ja olemasoleva hoonestuse laiendamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundil tagada Eestis kehtivatele nõuetele vastav vähemalt minimaalse parkimiskohtade arvuga parkla. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. Krundi äärde Riia-Pihkva põhimaantee maaüksuse alale on ette nähtud rajada kergliiklustee. |  |

POS 41 – Riia põik

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 1515 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 42 – Riia põik 1

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Ühiskondlike ehitiste maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 9433 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 2830 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 14 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 3 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP2 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on planeeritud rajada sotsiaalkeskus ja selle abihooned. Sotsiaalkeskuse ehitusel tuleb arvestada Eestis kehtivaid nõudeid ja normatiive. Uute hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundil tagada Eestis kehtivatele nõuetele vastav vähemalt minimaalse parkimiskohtade arvuga parkla. Krundile näha ette haljastust ja vajadusel kaitsehaljastust. Kõrghaljastuse rajamine on lubatud. Uue sotsiaalkeskuse rajamise vajadus tuleneb asjaolust, et olemasolev (Riia mnt 47) hoone ei vasta tuleohutusnõuetele ning treppide vaheline liiklemine on eakatele ning ka töötajatele raskendatud. Hetkel pakutakse olemasolevas sotsiaalkeskuses sotsiaaleluruumiteenust kuivõrd hoone ei vasta üldhooldekoduteenuse nõuetele ning seetõttu pole võimalik Misso vallas pakkuda kvaliteetset hooldusteenust. Olemasoleva sotsiaalkeskuse hoone üldhooldekodu nõuetele vastavaks rekonstrueerimise asemel on otstarbekam ehitada uus tingimustele vastav hooldekodu. Misso valla hooldekodu uus asukoht peaks jääma vahetusse lähedusse praegusele hoonele, kuna see on piisavalt lähedal erinevatele asutustele ja teenusepakkujatele, ligipääs on hea, samuti on piisavalt lähedal nii Venemaale kui ka Lätile, mis võimaldaks teenust müüa ka väljapoole. Asukoha eeliseks on samuti see, et kättesaadavad on nii elektri-, gaasi- vee- kui ka kanalisatsiooniühendused. Samuti pakuks asukoht mõningast eraldatust, kuid samas on piisavalt lähedal olulistele asutustele. Uue hooldekodu ehitamine on Misso valla jaoks väga oluline kuivõrd see võimaldab nii säilitada kui ka luua uusi töökohti. Samuti saavad nii Misso valla kui ka teiste omavalitsuste eakad kasutada kvaliteetset hooldusteenust, mis võimaldab neil väärikalt vananeda. Hooldekodu hoone valmimine annaks võimaluse edasi arendada ka teisi sotsiaalteenuseid piirkonnas. |  |

POS 43 – Riia põik 2

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 37942 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krundile on planeeritud tootmismaa krunt kuni 1 MW päikeseelektrijaama rajamiseks. Päikeseelektrijaama rajamine annab Misso vallale võimaluse päikeseelektrijaama väljaehitamisel toota ise elektrienergiat Misso aleviku piirkonnas. Setomaa piirkonnas puuduvad hetkel lokaalsed elektritootmise võimsused. Seega on energia tootmine lokaalselt Misso aleviku piirkonnas perspektiivne ning kohaliku elu soodustav. Rajatav päikeseelektrijaama kõrgus on kuni 5 m ning selle asukoht on planeeritud maa-alale, millel antud hetkel puuduvad väljavaated muuks otstarbekaks kasutamiseks, kuna maa-ala on madal ja märg ning sinna ei ole otstarbekas planeerida elamuid ega muid tootmisettevõtteid sest sellega kaasnevad mahukad pinnasetööd. Päikeseelektrijaama rajamine annab piirkonna arendamisele lisaväärtuse ning oma tagasihoidliku välisilme tõttu ei riiva see piirkonna esteetilist väärtust. Krundile on planeeringuga lubatud rajada päikeseelektrijaama teenindamiseks vajalikke väikeehitisi. Päikeseelektrijaama ehitusel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Päikeseelektrijaama arenduseks nähakse ette mitu võimalust: 1) Päikeseelektrijaama rajab Energiaühistu, kuhu saab kuuluda nii vald, eraisikud, MTÜd kui ka ettevõtted. Hetkel on selline energiaühistu moodustamisel Setomaal. Samuti on Arengufondi eestvõttel praegu tehtud konkreetsed ettepanekud energiatootmist puudutava seadusandluse muutmiseks energiaühistute tegevuse soodustamiseks. Energiaühistu võimaldab naabruses olevaid avalikke objekte varustada soodsama energiaga kokkuleppel ühistu ja valla vahel, samuti maandada pikaajaliselt energiaturu hinnakõikumise riske. Energiaühistu ja päikeselektrijaama valdkonnaga tegeleb antud piirkonnas kohalik mittetulundusühing MTÜ Piiriäärne Energiaarendus (PEA), mis on piirkonda aidanud rajada 10 päikeselektrijaama nii avalikele kui eraobjektidele ja mis on üks võimalik Päikeselektrijaama arenduse vedaja. PEA eestvõttel on hetkel asutamisel ka Energiaühistu. 2) Võimalus kaasata elektrijaama rajamisse investoreid. 3) Võimalus et jaama ainuomanikuks saab 100% valla omanduses olev munitsipaalettevõte sarnaselt kohalike valla omanduses olevate vee-ettevõtetega. Päikeseelektrijaama hooldamine: Päikeseelektrijaama rajamisel nagu iga teise elektrijaama puhul sõlmib omanik vajadusel lepingu hooldustööde teostamiseks. Jaama opereerija ja hooldaja võib olla nii jaama omanik ise kui ka lepinguga selleks eraldi palgatud ettevõte. Päikeseelektrijaama opereerimise kulud on madalad, kuna jaamal puuduvad liikuvad osad ja ainus ajamahukam tegevus on territooriumi niitmine ja vajadusel paneelide puhastamine. Jaama ehitamiseks ja opereerimiseks vajalikud tingimused väljastab võrguettevõte, mida jaama rajaja peab järgima. Energia tarbimine: Eesti energiaturg on avatud, mis tähendab, et jaama omanik võib müüa toodetud elektrienergia ükskõik millisele elektriturul tegutsevale energiaettevõttele vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kuna jaam saab asuma avalike objektide vahetusläheduses, siis on ka võimalus ühendada avalike objektide liitumispunktid elektrijaama liitumispunktiga ja katta jaama toodanguga osaliselt avalike objektide elektritarvet. See sõltub omakorda riigi rohelise energia toetuse poliitikast, kas on kasulikum pigem oma toodangut müüa või ise ära tarbida, millest omakorda sõltub jaama tasuvus. Elektrienergia salvestamine ja lokaalne võrk: Perspektiivis on võimalik rajada Misso alevikku lokaalne elektrivõrk, mis ühendab ühiskondlikke hooneid ja ettevõtteid ja lisaks elektrijaamale elektrienergia salvestusvõimsused, et suurendada energiasõltumatust. Selline protsess on täna käivitunud näiteks Saksamaal mitmetes omavalitsustes, kus juba linnasuurused üksused kavandavad ja rajavad 100% omavalitsuste/energiaühistute omanduses olevaid elektrijaamu ja salvestusjaamu tagamaks täielikku energiasõltumatust. Päikeseelektrijaama rajamine: Päikeseelektrijaama rajamine saab piisava finantseeringu olemasolul toimuda ühekorraga kui ka etappide kaupa st näiteks saab rajada jaama järk-järgult 100 kW võimsuse lisamisega või ka näiteks 20 kW kaupa võimsust suurendades. Elektriliine pole planeeringus näidatud, kuna sellise suurusega elektrijaam rajamisel väljastab võrguettevõte tehnilised tingimused konkreetse jaama rajamiseks, mis on eelduseks elektriühenduste projekteerimisele. Elektriühendused võivad olla erinevad ja sõltuvad nii rajatava jaama võimsusest, elektriliinide hetke olukorrast, kui ka seadmete hindadest rajamise hetkel. Näiteks saab sellise võimsusega jaama liita nii olemasoleva alajaama taha kui ka otse krunti läbivale keskpinge liinile suvalises kohas selleks spetsiaalse alajaama lisamisega. Elektrijaama võimsust saab kohandada olemasolevatele liinidele. Eelduste kohaselt krunti läbiv kuni 20 kV liin on piisav 1 MW elektrijaama liitmiseks elektrivõrguga. Seega konkreetne elektriühenduste lahendus sõltub mitmetest asjaoludest ja saab detailselt paika panna alles konkreetse jaama projekteerimise käigus ja seda alles pärast liitumistingimuste väljastamist võrguettevõtte poolt igal konkreetsel juhul. Võrguettevõte omakorda ei väljasta liitumistingimusi enne konkreetse jaama tehnilise lahenduse olemasoluta ja samuti eeldab tehniliste tingimuste väljastamine krundile võrguettevõtte poolt planeeringu olemasolu. Päikeseelektrijaama tööpõhimõte: Päikeseelektrijaam toodab elektrienergiat sarnaselt tuuleelektrijaamale. Päikeseelektrijaamal puuduvad liikuvad osad ja elektritootmine toimub praktiliselt hääletult. PV paneelide poolt toodetav alalisvool muundatakse vaheldite/inverteritega vahelduvvooluks ja sünkroniseeritakse võrguvooluga. Elektrijaam liidetakse kas olemasoleva alajaamaga või rajatakse vajadusel liitumispunkti uus alajaam, mis on ühendatud 1- 20 kv keskpingeliiniga. Jaama töö on täielikult automatiseeritud ja jälgitav reaalajas arvuti vahendusel. |  |

POS 44 – Vallakeskuse haljasala

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 8053 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada üle kõrvalmaantee asuva Tsiistre tee 3 maaüksusel asuva valla- ja rahvamaja teenindamiseks vajalik maaküttesüsteem. Arvestades, et kõrvalmaanteel puuduvad kraavid ning tulevikus võib osutuda vajalikuks täiendavate trasside rajamiseks on planeeringuga ette nähtud maakütte torustik rajada vähemalt 7 m kaugusele kõrvalmaantee teekatte servast. Krunt võetakse pärast maaküttesüsteemi rajamist kasutusse haljasalana ja mänguväljakuna ja kasutatakse avalikul otstarbel. Maaküttesüsteemi rajamine annab Misso vallale võimaluse toota ise valla- ja rahvamaja hoone teenindamiseks vajalikku soojusenergiat. Maaküttesüsteemiga soojusenergia tootmine on viimaste aastatega oluliselt levinud ning õigustanud ennast, kuivõrd selleks kasutatakse taastuvressursse, mistõttu on see keskkonda säästev, ning lisaks on maakütte kasutamine õigustatud ka majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt. Maaküttesüsteem rajatakse krundile maa-alla ja maapealne osa võetakse kasutusse haljasalana ja mänguväljakuna. Maaküttesüsteemist on ette nähtud soojustrass läbi 25177 Tsiistre-Misso-Rammuka tee maaüksuse Tsiistre tee 3 maaüksusele. Krundile on planeeringuga lubatud rajada maaküttesüsteemi teenindamiseks vajalikke rajatisi. Maaküttesüsteemi ja mänguväljaku ehitusel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga ning teekaitsevööndi piirangutega. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Mänguväljaku rajatiste ehitamine (kõrgus, arv jne) määratakse projekteerimise käigus. Mänguväljaku väljaehitamiseks tuleb koostada ehitusprojekt. Kõik mänguväljaku elemendid peavad olema kooskõlas kehtivate nõuetega ning vastama kehtivale turvastandardile, olema ohutud, vastupidavad ja lapsesõbralikud ning kõik materjalid peavad olema sobivad kasutamiseks lasteasutuses. Mänguväljaku rajatiste konstruktsioon, materjal, mõõtmed ja pindade viimistlus peavad vastama laste eale, kasvule ja erivajadustele ning tagama nende vahendite ohutu kasutuse. Laste mänguväljak piirata vajadusel aiaga, eeskätt kõrvalmaantee poolsest küljest, kui aia rajamisel tuleb arvestada teekaitsevööndi piiranguid ning aia ning muude rajatiste rajamine tuleb teha kooskõlas Maanteeametiga. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi (sh valgustus). |  |

POS 45 – Tsiistre tee 4

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Üldkasutatav maa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 4478 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile ei ole ette nähtud hoonestust kuivõrd krunt paikneb peaaegu täies ulatuses teekaitsevööndis. Krundile on ette nähtud haljastus. Krundile võib rajada lisaks kõrghaljastust. Krundile on lubatud rajada vajadusel tehnovõrke ja –rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate nõuetega. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 46 – Kesa tänav

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Transpordimaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 4956 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | - |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | - |
| Hoonete suurim lubatud arv | - |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | - |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | - |
| Kirjeldus: Krunt on ettenähtud taotleda omavalitsuse munitsipaalomandisse. Krundile on ette nähtud rajada uus tänav. Tänava pinnakate määrata vajadusel tänava rajamise käigus. Tänava äärde tagada võimalusel jalgrada (soovituslik asukoht märgitud põhijoonisel) ja haljasala. Tänava maa-alale on lubatud rajada tehnovõrke ja tee rajatisi. Ehitusel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 47 – Kesa tn 2

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 3852 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1155 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 48 – Kesa tn 4

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 6451 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1935 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 49 – Kesa tn 6

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 6314 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1894 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 50 – Kesa tn 8

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 4879 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1464 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. |  |

POS 51 – Kesa tn 10

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 7111 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 2133 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

POS 52 – Kesa tn 12

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 5777 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1733 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 53 – Tsiistre tee 8

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 4296 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1289 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 2 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada kuni kaks tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 54 – Tööstuse tn 11

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Tootmismaa 80%, ärimaa 20% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 15197 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 4559 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 1 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada kuni neli tootmis- ja ärihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada krundil paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndiga. Kaitsevööndisse ehitamine on keelatud. Vajadusel teostada kokkuleppel tehnovõrgu haldajaga tehnovõrgu ümberehitus. Krundi ehitusel arvestada teekaitsevööndist tulenevate kitsendustega. Krundile on ette nähtud rajada üks planeeringuala katvatest tuletõrje veevõtukohtadest (vt seletuskirja pt 3.5 ja Joonised 5 ja 6), mille mõjuraadius on 100 m. |  |

POS 55 – Kesa tn 14

| Krundi kasutamise sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| --- | --- |
| Krundi pindala | 6139 m² |
| Maksimaalne hoonete alune pindala | 1842 m² |
| Hoonete maksimaalne suhteline kõrgus | 9 m |
| Hoonete suurim lubatud arv | 4 |
| Hoonete minimaalne tulepüsivusklass | TP3 |
| Hoonete maksimaalne korruselisus (va keldrikorrus) | 2 |
| Kirjeldus: Krundile on ette nähtud rajada elamu ja kuni kolm abihoonet. Hoonete täpne asukoht hoonestusalas määrata projekteerimise käigus. Krundile on planeeringu joonisel näidatud soovituslik juurdepääsu koht, mida võib vajadusel muuta krundi sama külje ulatuses olenevalt krundi hoonestuse paiknemisest hoonestusalas. Krundi äärde tagada haljasala riba ning vajadusel kaitsehaljastust. Krunti on lubatud piirata piirdeaiaga, värava laius peab olema vähemalt 4 m. Piirdeaia kõrgus kooskõlastada Misso Vallavalitsusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest. Vajadusel teostada pinnase tasandamist ja täitmist. |  |

### 3.3. Arhitektuurinõuded ehitistele

Ehitised peab olema projekteeritud nii, et sellele oleks tagatud vaba juurdepääs ning et oleks juurdepääs ka teiste vahetus naabruses asuvate ehitiste remondiks, hoolduseks ja tulekahjude ning muude avariide ja õnnetuste likvideerimiseks. Hooned peavad olema kaasaegsed, väärikad ja piirkonda sobivad.

Planeeringuala paikneb Võru maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt Misso-Tsiistre maakondliku tähtsusega vääruslike maastike alal, kus tuleb järgida kohalikku ehitustraditsiooni ning hooned hoolikalt paigutada maastikku. Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada paikkonnale omaseid hoonemahte, arhitektuurilisi elemente ning jälgida konkreetse piirkonna ajaloolisi ehitustraditsioone. Kavandatav hoonestusala järgib senist väljakujunenud ehitusjoont ja hoonete ehitamisel tuleb arvestada nimetatud teemaplaneeringu tingimusi.

Planeeringuga täiendavaid arhitektuurilisi tingimusi ei seata.

### 3.4.   Tänavate ja teedevõrk, liikluskorralduse põhimõtted ja parkimiskorraldus

Juurdepääs planeeringualale toimub asfalteeritud Riia-Pihkva põhimaanteelt ja Tsiistre-Misso-Rammuka kõrvalmaanteelt. Riia-Pihkva põhimaantee vahetuslähedus planeeringuala suhtes lisab olulise väärtuse logistilisest seisukohast piirkonna arengule. Misso alevikus (planeeringualal) on välja kujunenud teede ja tänavate võrk, mistõttu puudub vajadus märkimisväärselt uue infrastruktuuri arendamiseks. Planeeringulahenduse krundijaotusest tulenevalt on vajalik ümber tõsta üks aleviku sisene tee (POS 10 ja 11 läbiv pinnastee asendatakse Põllu tänavaga) ning ehitada elamukruntide piirkonda juurde üks uus tee (Kesa tänav). Uutele moodustatavatele kruntidele juurdepääsude asukohad on näidatud detailplaneeringu Joonisel 5. Olemasolevate kinnistute juurdepääsu asukohti ei muudeta. Planeeringust tulenevad juurdepääsuservituudid on ära näidatud Joonisel 5. Juurdepääsutee laius määratakse planeeringu realiseerimise käigus, kuid see peab olema vähemalt 3,5 m, et tagada operatiivsõidukite (nt tuletõrje) juurdepääs kinnistule. Krundisisesed juurdepääsud hoonetele tuleb lahendada planeeringu realiseerimise käigus valides selleks optimaalseimad lahendused, et ümbritseva looduskeskkonna kahjustamine oleks minimaalseim. Krundisiseste juurdepääsuteede kattena võib kasutada looduslähedast kattematerjali (nt kruus) kuid on soovituslik kasutada mittetolmavat katendit (nt unikivi, asfalt). Krundi piiritlemisel aiaga peab värava laius vähemalt 4 m. Piirdeid ei tohi seada kohtadesse, kus on väljakujunenud kergliiklustee (jalgtee jms), kui selle ümbersuunamine toob endaga kaasa olulisi muudatusi inimeste liikumissuundades. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest.

Parkimine lahendada ehitusprojektidega iga krundi osas eraldi krundi siseselt nendel kruntidel, kuhu on ette nähtud uus või täiendav hoonestus.

Misso alevikku on planeeringuga ette nähtud rajada üks 10-15 kohaline avalik parkla (POS 31 krundile).

Planeeringuga on ette nähtud moodustada uued tänava krundid olemasolevatele väljakujunenud liikumisteedele ja uutele rajatavatele tänavatele – Tööstuse tänav, Põllu tänav, Põllu põik, Mäe põik, Kesa tänav, Riia põik. Samuti on ette nähtud moodustada eraldi transpordimaa krunt Misso bussijaama tarbeks.

Misso alevikku on ette nähtud Misso alevikust kuni kalmistuni 1,7 km pikkuse kergliiklustee rajamine Riia-Pihkva põhimaantee äärde. Käesoleva detailplaneeringu koostamise ajal on käimas vastava kergliiklustee projekteerimine, mistõttu on kõnealune kergliiklustee kajastatud ka käesoleva detailplaneeringu põhijoonisel lõikudena, mis asetsevad planeeritavate maa-alade vahetus läheduses.

Planeeringu joonistel (Joonis 5 ja 7) on märgitud uute moodustatavate tänavate osas soovituslik asukoht jalakäijate tee rajamiseks, mille täpne asukoht selgub planeeringu realiseerimise käigus. Samuti on joonistel näidatud soovituslik jalakäijate tee asukoht kõrvalmaantee ääres, mille osas tuleb selle projekteerimisel taotleda tingimused Maanteeametilt ning kooskõlastada eelmainitud projekt Maanteeametiga. Vajadusel projekteerida jalakäijate tee väljapoole teemaad eramaadele.

Planeeringusse on märgitud põhimaantee ja kõrvalmaantee nähtavuskolmnurgad tagamaks külgnähtavuse projektkiirusel 60 km/h rahuldava taseme järgi. Nähtavuskolmnurga alal ei tohi paikneda ühtegi nähtavust piiravat takistust. Juhul kui takistuste kõrvaldamine ei ole võimalik (olemasolevad hooned jms), tuleb kasutada sellist liikluskorraldust, mis nõuab väiksemat nähtavuskolmnurka.

Olemasolevate mahasõitude ja ristmike rekonstrueerimiseks ning uute projekteerimiseks põhimaanteelt ja kõrvalmaanteelt tuleb taotleda Maanteeametilt tingimused ning kooskõlastada eelmainitud projekt Maanteeametiga.

### 3.5. Ehitiste vahelised kujad ja tuleohutusabinõud

Ehitiste vahelised kujad on planeeritud vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015.a määrusele nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. Kujad on toodud detailplaneeringu joonisel nr 5.

Hoonestusala kaugus krundi piirist on määratud 4 m (va kohtades, kus on juba olemasolev hoonestus), et tagada piirinaabriga kokkuleppeliselt vähemalt 8 m kuja hoonete vahel. Põhimaantee ja kõrvalmaantee äärsete kruntide hoonestusala kaugus teemaast on määratud vastavalt teekaitsevööndi ulatusele. Ehitiste asukohavalikul projekteerimise käigus tuleb arvestada ka olemasolevate ja planeeritavate tehnovõrkude kaitsevöönditega ning teiste seadusest tulenevate kitsendustega. Krundi siseselt tuleb hoonete vahelised kaugused projekteerida minimaalselt vähemalt 8 m. Tuletõrjeautole peab olema tagatud ligipääs hoonetele maksimaalselt 10 m kaugusele.

Kruntide hoonete tulepüsivusklassid on toodud Joonisel 5 ja seletuskirja Tabelis 4. Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada kehtivate projekteerimisnormidega ja tuleohutusnõuetega vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015.a määrusele nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Planeeringu realiseerimisel peab arvestatama, et juurdepääsutee või juurdepääs hoonestuseni peab olema vaba vähemalt 3,5 m laiuses ja väravad piiretes vähemalt 4 m laiused. Päästemasinatel peab olema tagatud ümberkeeramise võimalus vähemalt 15x15 m suuruse platsi näol või ringsõidu võimalus, päästemeeskonnale pääs hoonete katustele. Prügikonteineri kaugus põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mistahes tulepüsivusega hoone välisseinas olevast ukse ja aknaavast vähemalt 4 m.

Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul või valdajal. Juurdepääs ehitistele tuleb hoida vabana ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Krundile ei tohi   ladustada põlevmaterjali (va lõkkematerjal selleks määratud asukohas), rajada hooneid ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita.

Misso alevikus puudub senini ühtne väline tulekustutusvee süsteem. Käesolevas planeeringus on ette nähtud alevikku tuletõrje veevõtukohtade rajamine, et tagada planeeritavate hoonestatavate kruntide väline tulekustutusvesi.  Tuletõrje veevõtukohad on ette nähtud rajada kruntidele POS 2, POS 9, POS 10, POS 15, POS 21, POS 27, POS 30, POS 32, POS 38, POS 39, POS 40, POS 47, POS 49, POS 52, POS 53 ja POS 54 et tagada planeeringualal vajalik väline tuletõrjevesi. Planeeringu joonistel 5 ja 6 on näidatud veevõtukohtade soovituslikud asukohad. Planeeritavate tuletõrje veevõtukohtade mõjuraadiused (100 m) on näidatud planeeringu Joonisel 4. Tuletõrje veevõtukohtade täpsed asukohad ja veevõtukohtade iseloom on ette nähtud täpsustada projekteerimise käigus. Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda Eesti standardist EVS 812-6:2013 „Ehitise tuleohutus“. Veevõtukohtadele peab olema tagatud ööpäevaringne juurdepääs operatiivsõidukil.

### 3.6. Haljastus ja heakord

Planeeringualal on ette nähtud haljastust suures mahus – haljasalad olemasolevate korterelamute kruntide ümber, ühiskondlikult kasutataval maal ja krundisiseselt hoonestuses vabal maa-ala elamumaa kruntidel. Lisaks on soovituslik rajada lisaks kõrg- ja kaitsehaljastust vastavalt vajadusele. Planeeringuga ei ole kohustuslikku kõrghaljastust ette nähtud, kuid seda võib ja on soovitav rajada planeeringuala haljasalale mõõdukas mahus. Krundisisene soovituslik kõrg- ja madalhaljastus on ette nähtud lahendada planeeringu realiseerimise käigus.

Kruntide heakorrastamisel tuleb lähtuda tänapäevastest hügieeninõuetest ja hooldusvõtetest. Krunte võib kuid ei pea ümbritsema piirdega, mistõttu on kaitsehaljastuses oluline osa ka krundi eraldamiseks. Krundi piirdega ümbritsemisel tuleb arvestada planeeritud hoonestuse asukohta ning piirkonnas väljakujunenud kergliikluse liikumissuundasid ja -teid. Samuti tuleb arvestada operatiivsõidukite juurdepääsu võimalusega. Aed planeerida vähemalt 3 m kaugusel teemaa piirist. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta tee kaitsevööndi omanik vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest.

Kruntide, millele on ette nähtud hoonestus, piirile tuleb paigaldada prügikonteinerid, mille asukoht tuleb valida selliselt, et nendele oleks tagatud ligipääs prügiautoga.

Planeeringu realiseerimisel täiendava haljastuse ja piirdeaedade rajamisel tuleb arvesse võtta planeeringus toodud ristmike nähtavuskolmnurkadega, mis on kantud planeeringu põhijoonisele (Joonis 5). Planeeringusse on märgitud põhimaantee ja kõrvalmaantee nähtavuskolmnurgad tagamaks külgnähtavuse projektkiirusel 60 km/h rahuldava taseme järgi. Nähtavuskolmnurga alal ei tohi paikneda ühtegi nähtavust piiravat takistust. Juhul kui takistuste kõrvaldamine ei ole võimalik (olemasolevad hooned jms), tuleb kasutada sellist liikluskorraldust, mis nõuab väiksemat nähtavuskolmnurka.

### 3.7. Vertikaalplaneering

Detailplaneeringu joonistele on märgitud olemasolevad kõrgusmärgid, mis on esitatud Balti süsteemis. Planeeringulahendusega ei määrata ära planeeritava pinnase kõrgusmärke kuna pinnase vertikaalplaneerimine on ettenähtud lahendada projekteerimise käigus ja käesoleva detailplaneeringuga esitatakse vaid vertikaalplaneerimise põhimõtted.

Vertikaalplaneeringus jälgida planeeritaval maa-alal olemasoleva maapinna reljeefi. Kruntide sisse- ja väljapääsude ning krundisisese parkla asfalteerimisel tuleb projekteerimise käigus lahendada sadevee äravool. Planeeringuala ei vaja täiendavat kuivendussüsteemi. Sadevee äravool toimub loomulikult ja hoonestusi ümbritseb suures mahus haljasala, kuhu sadevesi imbuda saab. Hoonete projekteerimisel tagada sajuvee suunamine hoonetest eemale kust see imbub pinnasesse kuid seejuures ei tohi tekitada üleujutust ja veekahjustusi naaberkinnistutele. Suuremate maa-alade katmisel asfaldi vms tuleb projekteerida krundisisene sadevee äravool (nt sadevee puhastamine õli- ja liivapüüduris ning seejärel maasse immutamine või suunamine).

### 3.8. Tehnovõrgud ja –rajatised

3.8.1. Üldosa

Praegune varustus tehnovõrkudega on kajastatud peatükis 2.7 (Olemasolevad tehnovõrgud) ja täpsemini Joonisel 3. Detailplaneeringu seletuskiri ja Joonised 5 ja 6 on aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele ehituslikele projektidele. Tehnovõrke sh kaitsevööndeid põhimaantee ja kõrvalmaantee teemaale mitte kavandada. Planeeringu kavandatud teemaaga ristuvate tehnovõrkude rajamiseks koostada projekt, mis tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. Kavandatud tehnovõrkude ristumised riigiteega teostatakse üldjuhul kinnisel meetodil ning võimalikult risti teemaaga. Eramaadele planeeritud tehnovõrkude osas on planeeringu joonisele (Joonis 5) märgitud trassiservituudid. Planeeringu realiseerimisel tuleb eramaadele rajatavate trasside osas sõlmida trassivaldaja kasuks isiklik kasutusõigus.

Kõikide planeeritavate tehnovõrkude puhul on näidatud orienteeruvad asukohad ja trassikoridorid, millele kehtivad vajalikud kaitsevööndid. Olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndid on toodud joonistel. Planeeringuga ette nähtud uute tehnovõrkude kaitsevööndeid joonistele selge joonise lugemise eesmärgil kantud ei ole, kuid neile kehtivad väljaehitamisel samad kaitsevööndite ulatused, mis olemasolevatel tehnovõrkudelgi. Krundi tehnovõrgud lahendatakse täpsemalt projekteerimise käigus sõltuvalt maapinna reljeefist ja geoloogiast ning projekteeritavate hoonete asukohast.

3.8.2. Veevarustus ja heitvee kanalisatsioon

Uute hoonestusaladega kruntide veevarustus ja heitveekanalisatsioon lahendatakse Misso aleviku ühisvee ja –kanalisatsiooni baasil. Planeeringus on toodud põhimõttelised lahendused uute hoonestusaladega kruntide liitmiseks olemasoleva Misso aleviku ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Täpsemad lahendused tuua projekteerimise käigus ja vajadusel võib trassikoridore muuta kuid need peavad jääma valdavalt aleviku avalike tänavate maa-alale. Vajadusel näha ette projekteerimise käigus vajalikesse kohtadesse reoveepumbad, et tagada reovee vool kanalisatsioonisüsteemis.

Liitumispunktid on märgitud planeeringu Joonisele 6 iga uue hoonestusega krundi piirile. Vajadusel võib projekteerimise käigus liitumispunktide asukohta krundi piiri ulatuses muuta kui see ei tekita kitsendust teisele krundile. Liitumispunktid projekteerida avalikult kasutatava tänava maaüksusele. Kruntide sisesed torustike asukohad määrata projekteerimise käigus.

Kruntidel, kus üksikult arendades ei ole esialgu liitumine aleviku ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga majanduslikult otstarbekas on lubatud rajada ajutised lokaalsed lahendused salvkaevu  ja septiku või kogumismahuti näol. Nendeks kruntideks on POS 2, POS 3, POS 4, POS 9, POS 10 ja POS 47 kuni POS 55. Kuivõrd nimetud krundid ei asu hetkel kehtival Misso aleviku reoveekogumisalal on võimalik vajadusel reoveekogumisala suurendada vastavalt seaduses ettenähtud korras.

Salvkaevu ja veetrasside projekteerimisel tuleb arvestada normikohaste kaitsevöönditega, mis on salvkaevul vastavalt Keskkonnaameti kodulehel toodud informatsioonile (salvkaevu rajamise ja hooldamise soovituslikud nõuded) soovitavalt 10 m ning veetrassidel tulenevalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusest nr 76 olenevalt trassi läbimõõdust 2-3 m kummalegi poole trassi keskteljest, mis kehtib küll ühisveevärgi trasside läbimõõtude kohta, kuid mis võib olla aluseks ka krundi veevärgi projekteerimisel. Vastavalt keskkonnaministri 16.12.1996 määruse nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“ punktile 4.1 peab kaevu asukoht olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal  kuid mitte vähem kui 10 m.

Tagamaks salvkaevu pikema eluea ning kestva kvaliteediga joogivee, on Keskkonnaameti poolt

soovitatav järgida järgmisi nõudeid:

- salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 1 m kõrgusele maapinnast;

- kaev peab olema väljastpoolt tihendatud tsemendi- või betoniitlahusega kuni kaevu pealmise osani;

- kaevu ümber tuleb rajada veelukk, kaevates salvkaevu ümber 2 m sügavune ja 0,7-1 m laiune auk ning täites see saviga ning tampides tugevalt kinni;

- salvkaev peab olema pealt kaetud;

- maapind kaevu ümber peab olema kõrgem, et vältida pinnavee kogunemist kaevu ümber;

- pump tuleb võimalusel paigaldada hoonesse (elumajja või pumbamajja), mitte kaevu.

Salvkaevu hooldamisel tuleb kinni pidada järgmistest nõuetest:

- hooldusala tuleb jätta vähemalt 10 m, kuid sõltuvalt maapinnast ja selle kaldest võib soovitatav kaugus olla isegi suurem;

- potentsiaalsed reostusallikad (kuivkäimla, reovee kogumiskaev, prügikast, kanalisatsioonitorud jne) peavad paiknema kaevu suhtes allamäge;

- omapuhastiks oleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a määruse nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” §-ga 7.

- Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a määruse nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” § 6 lg 1 p 2 alusel on reoveekogumismahuti kuja 5 meetrit.

Salvkaevu vesi peab vastama kehtivatele joogivee nõuetele. Enne salvkaevu kasutuselevõttu tuleb teha vee joogiveele vastavuse analüüs seaduses ettenähtud korras.

Reoveemahuti kuja on tulenevalt „Keskkonnaministri 16.05.2005 määrusele nr 171“ 5 m. Reovett tootvatest hoonetest (elamu ja nt saun) kuni reovee kogumismahutuini rajatakse kanalisatsioonitrassid, millele kehtivad kaitsevööndid samas ulatuses nagu veetrassidele. Vajadusel paigaldatakse reovee pumpamiseks reoveepump. Reoveemahuti tühjendamise eest vastutab krundi omanik, kohustudes sõlmima vastavat litsentsi omava teenusepakkujaga lepingu kogumismahutite tühjendamiseks. Teise alternatiivse variandina võib kasutada reovee septikut (2-3 sektsiooniline), mille asukoht määratakse vastavalt geoloogilistele tingimustele projekteerimise käigus. Septiku asukoht tuleb projekteerida ja rajada vastavalt kehtivatele nõuetele. Vajadusel tuleb taotleda Veeseaduses ettenähtud juhtudel ja korras vee erikasutusluba. Reovee septiku kasutamisel tuleb arvesse võtta, et vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.11.2012  määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“ § 7 lg 1 kohaselt ei ole heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ning lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. Seega on septikut võimalik kasutada ainult nendel kruntidel, kus on võimalik tagada piisav vahemaa salvkaevu ning septiku vahele.

3.8.3. Sajuvee kanalisatsioon

Antud piirkonnas sajuvee kanalisatsioon puudub. Sademevesi valgub ja vajadusel juhitakse kallakuga hoonetest ja parkimisalalt eemale kus see imbub pinnasesse. Vältida liigvee valgumine naaberkrundile. Planeeringuala hõlmab suures ulatuses haljasala, seega on pinnase imamisvõime suur ja täiendav sadevee ärajuhtimise vajadus puudub. Sajuvett kanalisatsiooni juhtida ei ole lubatud.

3.8.4. Elektrivarustus

Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooni poolt 02.01.2015. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr 226320.

Planeeringuala elektrivarustus saadakse Ruusmäe 110/10 kV alajaama toitel. Planeeringualal asuvad OÜ' le Jaotusvõrk kuuluvad 10 kV ja 0,4 kV õhu- ja maakaabelliinid ning Misso alevi, Pulli, Misso, Misso Keskkooli, Veera ja Misso Lasteaed alajaamad. Planeeringuala toitepunktid nähakse ette olemasolevatest liitumispunktidest. Uute liitumispunktide planeerimisel nähakse ette elektriliini koridor toitepunktist kuni liitumiskilbini. Liitumiskilp on planeeritud tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. Väljastpoolt krunti sisenevatele elektriliinidele peab olema sõlmitud OÜ Jaotusvõrk kasuks kirjalik kokkulepe. Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni või tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda. Planeeringu elluviimisest tuleneva olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub huvitatud isiku kulul, mille kohta tuleb esitada OÜ-le Jaotusvõrk kirjalik taotlus.

Liitumiskilpide soovituslikud asukohad ja elektriliini trassikoridorid on toodud detailplaneeringu Joonisel 6. Mitmed liitumised on planeeritud olemasolevate madalpinge õhuliinide toitel. Planeeringualal vajavad uusi liitumisi järgmised krundid: POS3, POS 4, POS 7, POS 10, POS 14, POS 16, POS 19, POS 33, POS 34, POS 36, POS 37, POS 38, POS 39, POS 42, POS 43, POS 44, POS 47, POS 48, POS 49, POS 50, POS 51, POS 52, POS 53, POS 54 ja POS 55. Krunt POS 7  liitumine lahendatakse POS 5-l olemasoleva liitumisega ühendamisel, kuivõrd mõlemas krundid on ette nähtud omavalitsuse munitsipaalomandisse, ning POS 44 liitumine lahendatakse POS 27 olemasoleva liitumisega ühendamisel, kuivõrd POS 44-le planeeritav tehnorajatis (maaküttesüsteem) on ette nähtud POS 27-l asuva hoone teenindamiseks. Olemasolevad liitumised on järgmisel kruntidel: POS 2, POS  5, POS 9, POS 11, POS 20, POS 22, POS 26, POS 27, POS 29, POS 32 ja POS 40. Ülejäänud nimetamata planeeritavatele kruntidele elektri liitumist ette pole nähtud.

POS 43 krundile on ettenähtud rajada kuni 1 MW päikeseelektrijaam. Planeeritava 1 MW võimsusega päikesepargi võrguühendus nähakse ette loodava Riia põik 2 krundile paigaldatavast 10/0,4 kV alajaamast (joonistel toodud soovituslik asukoht). Detailplaneeringuga määratakse Riia põik 2 krundile alajaama asukoht, kaitsetsoonid ja servituudialad (üldkasutatava Riia põik tee lähedale). Päikeseelektrijaama toitepunktiks on Ruusmäe 110/10 kV alajaam. POS 43 liitumispunkt on ette nähtud krundile planeeritavas alajaamas, tarbija 10 kV kaabli klemmidel. Planeeritavat Riia põik 2 krunti läbib Ruusmäe 110/10 kV alajaama Misso fiidri 10 kV pingega õhuliin. Uue võrguühenduse loomise käigus on nähtud ette nende liinide demonteerimine. Planeeritava päikeseelektrijaama elektrivarustuseks nähakse ette 10 kV kaablite trassid koos servituudialaga Ruusmäe 110/10 kV alajaama Misso 10 kV fiidrist kuni Riia põik 2 krundini vastavalt Elektrilevi poolt koostatud skeemile, mis on lisatud detailplaneeringu dokumentide hulka Elektrilevi tehniliste tingimuste lisana. Detailplaneeringu joonistel on näidatud uue 10 kV kaabli asukoht Riia põik transpordimaal (soovituslik asukoht) kuni põhimaanteel asuvate õhuliinideni. Sellest punktist ette nähtud õhuliinide demonteerimine mööda põhimaantee äärt, mis kajastub Elektrilevi poolt koostatud skeemil (planeeringu joonistel uue 10 kV kaabli asukohta märgitud ei ole, uue kaabli täpne asukoht määratakse kaablite ümberehituse ehitusprojektis). Projekteerimisel ühildada elektriliini(de) koridor(id) üldkasutatavate teedega. POS 43 krundisisene elektrilahendus lahendada projekteerimise käigus vastavalt projekteeritavale võimsusele ja vajadusele.

Vajadusel võib kasutada päikeseelektrijaama toiteks olemasolevat Misso Lasteaed alajaama selle võimaluste piires. Elektri maakaablid projekteerida sellisel juhul Misso Lasteaed alajaamast mööda krundi piire kuni POS 43 krundini. Misso Lasteaed alajaama toite kasutamine tuleb kokku leppida elektrivõrgu valdajaga.

Madalpingekaablite asukoht krundi sees liitumiskilbist hooneteni lahendatakse edaspidise projekteerimise käigus sõltuvalt hoonete täpsetest asukohtadest. Maakaablite projekteerimisel peab arvestama nõuetega, mis tagavad vahemaad teistest kommunikatsioonidest. Madalpingekaabli kaitsevöönd on 1 m kummalegi poole kaablit.

Elektrienergia saamiseks on lubatud kasutada ka alternatiivseid energia tootmise variante, mis lahendatakse projekteerimise käigus.

Krundi välisvalgustus lahendada selle vajadusel projekteerimise staadiumis. Aleviku tänavate välisvalgustus lahendada edaspidise projekteerimise käigus, liinikoridorid projekteerida avalikult kasutatavate tänavate/teede maa-alale.

3.8.5. Side

Planeeritavatele kruntidele sideühenduse lahendusi planeeringuga ette ei nähta. Planeeringualal on olemas sidekaablid ning kiire interneti valguskaabel.

Juhul kui planeeringualale soovitakse sideliini kaudu ühendust on võimalik luua see vastava teenuspakkuja tehniliste tingimuste alusel planeeringuala kruntidel juurdepääsutee teekoridorist. Kuigi planeeringu joonistele ei ole kantud sidekaablite trassikoride, kuivõrd nende vajadus on planeeringu koostamise hetkel tedmata, on planeeringuga lubatud rajada sidekaableid avalikult kasutatavate teede trassikoridesse ning elektrikaablite trassikoridesse kooskõlas elektrikaablite valdaja nõuetega. Sidekaablite täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus. Sidekaablite projekteerimisel tuleb arvestada liinirajatise kaitsevööndiga. Sideühenduse planeerimisel tuleb kaaluda parimat võimalikku lahendust erinevate teenuspakkujate variantide alusel. Sidevõrguga liitumise punktid projekteerida krundi piirile avalikult kasutatava tänava maa-alale. Sideühenduse projekteerimisel tuleb arvesse võtta teiste olemasolevate tehnovõrkude kaitsevöönditega. Planeeringualal on võimalik kasutada ka antud piirkonnas Eesti suurimate mobiilsideoperaatorite tugijaamade olemasolul mobiilsidet ning traadita interneti ja digitaalse televisiooni levimise lahendusi.

Vastavalt majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ on sideehitise kaitsevööndi ulatus mõlemal pool sideehitist maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast.

Kaitsevööndis on keelatud:

1) ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist;

2) ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast;

3) takistada ehitisele juurdepääsu;

4) takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;

5) takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist;

6) muud seaduses sätestatud tegevused.

3.8.6. Küte

Hoonete soojavarustus lahendatakse lokaalkütte baasil. Hoonete kütmine võib toimuda ka elektriga või kasutades muid alternatiivseid energiaallikaid (näiteks soojuspumbad, päikeseenergia, öko-maja lahendusega elamu jms).

Piirkonnas on olemas gaasitrassid ja levinud gaasikatlaga kütmine. Juhul kui hoonestatavale krundile soovitakse gaasikütet on võimalik luua see vastava teenuspakkuja tehniliste tingimuste alusel planeeringuala juurdepääsutee teekoridorist. Gaasitrassi täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus. Gaasitrassi projekteerimisel tuleb arvestada trassi ja teiste tehnovõrkude kaitsevöönditega.

### 3.9. Servituutide vajadus, muinsuskaitse eritingimused ning muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja nende ulatus

Muinsuskaitse eritingimuste seadmine planeeritavale maa-ala ei ole vajalik.

Kõikidele tehnorajatistele on planeeringuga määratud seadusest tulenevad kaitsevööndid. Tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb kaeve- ja ehitustööd kooskõlastada vastava tehnovõrgu valdajaga. Tehnovõrkude kaitsevööndid on:

- sidekaablil 2 m kummalegi poole;

- elektri maakaabelliinil 1 m kummalegi poole;

- veetrassil 3 m kummalegi poole;

- kanalisatsioonitrassil 3 m kummalegi poole.

Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada trassi- ja liiniservituutidega.

Planeeringuala juurdepääsuservituudid on märgitud Joonisel 3 ja nimetatud vastavate kruntide juures Tabelis 4.

Eramaadele planeeritud tehnovõrkude osas on planeeringu joonisele (Joonis 5) märgitud trassiservituudid. Planeeringu realiseerimisel tuleb eramaadele rajatavate trasside osas sõlmida trassivaldaja kasuks isiklik kasutusõigus.

### 3.10. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed

Kuritegevuse riskide vähendamiseks tuleb detailplaneeringu elluviimisel kohaldada järgmisi meetmeid:

- juurdepääsud ja liikumisteed peavad olema konkreetselt määratletud;

- paigaldada arendatavatele kruntidele välisvalgustus;

Lisaks eeltoodule on hoonete projekteerimisel ning hilisemal ehitamisel vajalik arvestada, et:

- oleks tagatud planeeritavate hoonete hea nähtavus ning jälgitavus;

- hoonete materjalid oleksid kvaliteetsed ja vastupidavad;

- tähelepanu pöörata hoonete uste, akende ja lukkude kvaliteedile.

### 3.11.  Keskkonnatingimused ja tervisekaitse

Planeeringuga ei nähta ette objekte ega tegevusi, mis tooks kaasa keskkonnamõju hindamise vajaduse.

Planeeringualale ei ole lubatud ladustada Jäätmeseaduses nimetatud ohtlikke jäätmeid. Tekkivate jäätmete kogumise korraldab kinnistu valdaja. Planeeringuala kruntidel tekkivad jäätmed tuleb koguda selleks ettenähtud kinnisesse raskesti süttivasse kogumiskonteineritesse. Jäätmekonteinerid paigutatakse kruntide sissepääsu lähedusse. Jäätmekonteinerile peab olema  tagatud jäätmekäitlejate vaba juurdepääs.  Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtivale Jäätmeseadusele ja Misso valla jäätmehoolduseeskirjale või andma need üle jäätmekäitluseks õigust omavale isikule.

Planeeringualale on ette nähtud olulises mahus haljasala, mis loob alale soodsad tingimused looduskeskkonna hoidmiseks ja arenguks. Planeeringuala hoonestusalas vabale maale on ette nähtud haljasalad ning on soovitatav rajada kõrg- ja kaitsehaljastust.

Detailplaneeringuga ei planeerita ehitamist Pulli järve ehituskeeluvööndisse, välja arvatud Riia mnt 15 kinnistu osas, mille osas kehtib Looduskaitseseadusest tulenev erisus (Looduskaitseseaduse § 38 lõige 4 punkt 11), mille kohaselt ei laiene ehituskeeluvöönd tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele.

Kaitsevööndid ja kitsendused on nimetatud detailplaneeringu seletuskirja peatükis 2.8 ja näidatud ka Joonistel 3 ning 5.

Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigi põhimaantee ja kõrvalmaanteega tuleb planeeringu koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Leevendusmeetmeid liiklusest põhjustatud häiringutele (müra, vibratsioon, õhusaaste) detailplaneering ette ei näe. See on õigustatud väikse liiklussageduse kasvu tõttu detailplaneeringu piirkonnas. Põhimaantee ja kõrvalmaantee omanik (Maanteeamet) on planeeringu kehtestajat teavitanud maanteeliiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid maanteeliiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja.

### 4.  ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUD

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga soovitakse otstarbekalt planeerida Misso aleviku osa, et luua eeldused uute ettevõtete ja elanike saabumiseks Misso valda ning kindlustada kohalikele elanikele võimalus jätkata aiamaade, kuuride ja lautade kasutamist. Läbi planeeringulahenduse  soovitakse soodustada Misso aleviku praegustele elanikele maakasutamise tingimusi. Planeerides aleviku tootmismaa piirkonda, muutub hõlpsamaks nende maade võõrandamine arendajatele ja ettevõtjatele, mille tulemusel luuakse Misso alevikku uusi töökohti. Uute töökohtade loomisega antakse vallale oluline väärtus elanikkonna suurendamiseks, millega muutub oluliseks ka elamute piirkonna uued planeeritud krundid. Sotsiaalmaa planeerimine loob eeldused elanike rekreatsiooniks.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek Misso valla üldplaneeringu muutmiseks Misso alevikus asuvate mõningate maa-alade maakasutuse sihtotstarbe osas. Misso valla üldplaneering on koostatud 2001 aastal. Hetkel ei ühti selles kajastatud maa-alade perspektiivsed maakasutuse funktsioonid tänasel päeval valla huvidega maakasuse osas ja maakasutuse arengu perspektiividega. Detailplaneeringuga määratakse planeeritavate alade maakasutuse tingimused, et anda võimalus nende kasutamiseks lähtuvalt valla arengu huvidest. Detailplaneeringuga käsitletavate kruntide maakasutse sihtotstarbed on määratud lähtuvalt nende maade senisest kasutusest, asukohast tulenevast potentsiaalist ning kohaliku omavalitsuse arengu huvidest.

Tabelis nr 5 on ära toodud käesoleva detailplaneeringuga Misso valla üldplaneeringu joonise osas tehtavad maakasutuse sihtotstarbe muudatused. Detailplaneeringuga tehtavad Misso valla üldplaneeringu joonise muudatusettepanekud on vaadeldavad ka Joonisel 8 ning Kaartidel 3 (väljavõte Misso valla üldplaneeringust) ja 4 (Üldplaneeringu muudatused) . Kehtiva Misso valla üldplaneeringu tekstilises osas käesoleva detailplaneeringuga muudatusi ei tehta.

## Tabel 5. Detailplaneeringu muudatusettepanekud üldplaneeringu osas:

| POS nr | Maakasutuse sihtotstarve Misso valla üldplaneeringus | Detailplaneeringuga tehtav maakasutuse sihtotstarbe muudatuse ettepanek |
| --- | --- | --- |
| 2, 3, 4, 9, 10, 54 | Tootmisettevõtete maa ja tootmisettevõtete reservmaa | Tootmis- ja ärimaa |
| 1, 6, 8 | Tootmisettevõtete maa | Transpordimaa |
| 14,16,20 | Haljasalade reservmaa | Elamumaa |
| 11 | Haljasalade reservmaa | Tootmismaa |
| 12,13 | Haljasalade reservmaa | Transpordimaa |
| 15,23,24,28 | Ühiskondlike hoonete reservmaa | Üldkasutatav maa |
| 17,21,30,35 | Ühiskondlike hoonete reservmaa | Maatulundusmaa |
| 19,26,33,34,36 | Ühiskondlike hoonete reservmaa | Elamumaa |
| 22 | Ühiskondlike hoonete reservmaa | Riigikaitsemaa |
| 25,31 | Ühiskondlike hoonete reservmaa | Transpordimaa |
| 29 | Ühiskondlike hoonete reservmaa | Tootmismaa |
| 38 | Väikeses osas elamumaa, suuremas mahus äri- ja teenusettevõtete maa | Tootmis- ja ärimaa |
| 37 | Elamumaa | Transpordimaa |
| 40, 42 | Elamumaa | Ühiskondlike ehitiste maa |
| 41 | Elamumaa | Transpordimaa |
| 43 | Elamu reservmaa | Tootmismaa |
| 44, 45 | Elamumaa ja elamu reservmaa | Üldkasutatav maa |
| 46 | Elamu reservmaa | Transpordimaa |
| 53 | Elamu reservmaa | Tootmis- ja ärimaa |

Kaart 3. Väljavõte Misso valla üldplaneeringust. Mõõtkava 1:10 000.

Kaart 4. Üldplaneeringu muudatused. Mõõtkava 1:10 000.

## 5. PLANEERINGU RAKENDAMISE VÕIMALUSED JA PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA

Kõik detailplaneeringust tulenevad kohustused täidetakse vastavalt iga krundi arendaja poolt. Planeeringu rakendamisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne omanik.

Krundi arendaja kohustub ehitusprojekti alusel taotlema ehitusloa ning on kohustatud krundile kavandatavate hoonete ehitamisel välja ehitama ka krundi heakorra ning tehnolahendused. Planeeringus ettenähtud ehitised võib välja ehitada ka etappide kaupa.

Elektriliitumised ehitatakse välja tehnilisi tingimusi arvestades liitumislepingute alusel.

Tehnovõrgud ehitatakse välja arendaja kuludega, planeeringuga juhitakse tähelepanu sellele, et planeeritavatele hoonetele ei anta Misso Vallavalitsuse poolt kasutusluba enne, kui pole väljaehitatud vastava hoone vajadusi katvad tehnolahendused ja juurdepääsud.

Krundile sissesõidutee ja krundi siseste teede väljaehitamine on krundi arendaja poolt. Krundile sissesõidu heakorra eest vastutab krundi igakordne omanik.

Arendaja peab tagama vajaduse ilmnemisel krundi planeeringujärgse nõuetekohase sademevee ärajuhtimise, et see ei valguks naaberkinnistutele.

Tootmispiirkonda suunduva tee ümbertõstmine ja elamukruntide piirkonda uue tee rajamine toimub vastava piirkonna arendajate ja Misso Vallavalitsuse omavaheliste kokkulepete alusel, mis tuleb sõlmida enne hoonestusele ehitusloa andmist.

Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks edaspidisele maakasutusele ja  ehitustegevusele planeeringualal.

KÄESOLEV DETAILPLANEERING ON PÄRAST KEHTESTAMIST ALUSEKS EDASPIDI PLANEERINGUALALE EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS NING DETAILPLANEERINGU SELETUSKIRI JA JOONISED ON TERVIK JA NEID TULEB KÄSITLEDA KOOS.

## 6. KOOSKÕLASTUSED

## Tabel 6. Kooskõlastuste koondtabel:

| Kooskõlastatava institutsiooni nimi | Koosk. Kuupäev ja nr | Kooskõlastaja nimi ja ametikoht | Kooskõlastuse viseeringu asukoht |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrilevi OÜ | 09.03.2015 nr 9235350192 | Eduard Okunev/tehnovõrkude spetsialist | Köide II |
| Keskkonnaamet | 19.03.2015 nr PVV 6-5/15/4964-2 | Ena Poltimäe/Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja | Köide II |
| AS Eesti Telekom | 24.03.2015 nr 23945828 | Kalle Kõiv/võrgu juhtivinsener | Köide II |
| Terviseamet | 08.04.2015 nr 9.3-1/1402 | Andrei Smirnov/direktor | Köide II |
| Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 09.04.2015 nr 1.10-17/15-00152/091 ja 08.05.2015 nr 1.10-17/15-00376/043 | Merike Saks/kantsler | Köide II |
| Elering OÜ | 10.04.2015 | Aivar Ilves/liinide käidukorraldaja | Köide II |
| Maa-amet | 05.08.2015 nr 6.2-3/3227 | Anne Toom/peadirektori asetäitja | Köide II |
| Maanteeamet | 17.09.2015 nr 15-2/15-00028/666 | Marten Leiten/planeeringute menetlemise talituse juhataja | Köide II |
| Päästeamet | 29.09.2015 nr K-ML/22 | Margo Lempu/insenertehnilise büroo juhataja | Köide I, põhijooniste lehed 1-11, lk 46 ja 47 |
| AS EG Võrguteenus | Ei vastanud | - | - |